Место установки

- На потолке: Это оптимальное место, так как дым поднимается вверх. Избегайте углов и мест с плохой циркуляцией воздуха.

- Расстояние от стен: 0,5-1 метр от стен и 1 метр от светильников.

- Расстояние от углов: Не менее 10 см от угла между стеной и потолком.

- Избегайте: Углов, вентиляционных отверстий, окон и дверей, чтобы избежать ложных срабатываний.

Количество

- Минимум: 1 извещатель на каждые 60 м² помещения.

- Обязательно: В спальнях, коридорах.

Монтаж

- Закрепите к потолку (или стене, если нет потолка) с помощью шурупов.

- Современные модели крепятся просто и быстро.

Проверка и обслуживание

- Кнопка "Тест": Нажимайте ее регулярно (раз в месяц), чтобы убедиться в работоспособности.

- Мигающий светодиод: Красный огонек на корпусе подтверждает, что извещатель в дежурном режиме.

- Батарейка: Меняйте вовремя, когда сигнал станет прерывистым (обычно раз в год).

Что делать при срабатывании

- Не паникуйте.

- Осмотрите помещение на признаки огня/дыма.

- Если дым есть, немедленно звоните 29-33-966

- Отключите электроприборы, закройте окна/двери, эвакуируйтесь.