В связи с похолоданием на территории Новосибирской области рекомендует соблюдать осторожность при пользовании печным оборудованием и электронагревательными приборами.

Несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печным отоплением нередко приводит к огненной трагедии.

Чтобы избежать пожаров по этой причине, следует знать и соблюдать определенные меры пожарной безопасности:

1. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу размером 50х70 см без дефектов и прогаров.

2. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2-3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа.

3. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от топящейся печи.

4. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье.

5. Прекращать топить печи в зданиях и сооружениях необходимо не менее чем за 2 часа до окончания работы.

6. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна. При эксплуатации печного отопления запрещается:

– оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

– топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

– использовать дрова, превышающие размер топки печи;

– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

– использовать печи без противопожарной разделки (отступки).