ПРОЕКТ

Утверждена

Решением   __-й сессии

Совета депутатов

Верх-Тулинского сельсовета

Новосибирского района

Новосибирской области

от «____» ________2022г.  №_____

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2022-2025 годы

с. Верх-Тула, 2022

| Ведение | стр. |
| --- | --- |
| Раздел 1. Паспорт программы | 5 |
| Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры | 8 |
| 2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения | 8 |
| 2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения | 17 |
| 2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения | 34 |
| 2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения | 37 |
| 2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения | 38 |
| 2.6. Краткий анализ существующего состояния системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) | 39 |
| 2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. | 47 |
| 2.7.1 Анализ состояния энергоресурсосбережения Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области | 47 |
| Раздел 3. Перспективы развития Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 48 |
| - Количественное определение перспективных показателей развития Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области | 48 |
| - Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 64 |
| - Теплоснабжение | 64 |
| - Водоснабжение | 65 |
| - Водоотведение | 65 |
| Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 65 |
| Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 68 |
| Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 72 |
| 6.1. Источники и объемы финансирования по проектам | 72 |
| 6.2. Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы | 74 |
| 6.3. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения | 77 |
| Раздел 7. Управление программой | 84 |
| - Ответственные за реализацию Программы | 84 |
| - План-график работ по реализации Программы | 84 |
| - Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы | 84 |
| - Порядок корректировки Программы | 85 |

Введение

Настоящая Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2025 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов), в целях повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Верх-Тулинского сельсовета). Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета и в полном объеме соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского сельсовета.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского сельсовета базируется на следующих принципах:

- системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами, реализуемыми на территории муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета.

Программа состоит из следующих разделов:

- Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского сельсовета.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского сельсовета.

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса

4.	  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

5.	  Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

6.   Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

7.   Управление программой.

- Паспорт

программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2025 годы

| Наименование Программы | Комплексная программа развития системы коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2025 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, предприятия жилищно-коммунального комплекса, инвесторы. |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются: 1. Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой сферы муниципального образования. 2. Улучшение экологической ситуации. 3. Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения. 4. Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. 5. Повышение качества оказываемых услуг. 6. Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы и в жилищном фонде. 7. Обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. 8. Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсоснабжение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе муниципального образования. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно - техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - Сети теплоснабжения: - снижение доли потерь тепловой энергии в тепловых сетях до 8%.; - снижение удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепловой энергии до 158,73 кг.у.т./Гкал.; - уменьшение покрытия дефицита подключенной тепловой нагрузки до 0 МВТ. 2. Сети водоснабжения: - увеличение сетей централизованной системы водоснабжения, в связи с расширением границ населенного пункта на 29 км; - увеличение доли потребителей обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре до 97 %; - уменьшение удельного веса сетей, нуждающихся в замене до 10%. 3. Сети водоотведения: - увеличение доли потребителей обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре до 50%. |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в течении 2022-2025 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются средства областного и местного бюджетов на условиях софинансирования и составляют 1 612 562,0 тыс. руб. 2022г. – 13 932,1 тыс. руб. 2023г. - 504 350,3 тыс. руб. 2024г. – 686 278,4 тыс. руб. 2025г. – 408 001,3 тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Жилищно-коммунальный комплекс Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области обеспечивает услугами 5 населенных пунктов: с.Верх-Тула, п. Тулинский, п.Красный Восток, п.8 Марта, п.Крупской.

Население Верх-Тулинского сельсовета на 2022 год составляет 12053 человек и пользуется услугами электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и вывоза (утилизации) ТБО и ЖБО.

С 2009 года администрацией Верх-Тулинского сельсовета проведены мероприятия по модернизации и реформированию системы ЖКХ.

Для организации теплоснабжения на территории поселения муниципальное имущество Верх-Тулинского сельсовета передано согласно Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в ведение ресурсоснабжающих организаций.

На 01.01.2022 года такими ресурсоснабжающими организациями являются - ООО «Техногаз-Сервис», ООО «Финсовет».

В 2016 году создано МУП «Верх-Тула Ресурс» для оказания коммунальной услуги по водоснабжению в с. Верх-Тула, п.Красный Восток, п.8 Марта, с 01.01.2021 года ему передана также система водоснабжения п.Крупской.

В 2016 году МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» переданы в аренду сети водоснабжения и водоотведения п.Тулинский для оказания услуг по холодному водоснабжению и водоотведению.

Жилищные услуги населению многоквартирных домов оказывает ООО УК «ЖКХ Верх-Тулинское», а также созданные на многоквартирных домах мкр. Радужный   Товарищества собственников недвижимости (ТСН).

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы

теплоснабжения

На территории Верх-Тулинского сельсовета по состоянию на 01.01.2022г. функционирует 3 котельных, находящихся в муниципальной собственности.

В качестве топлива на котельных используется природный газ и уголь.

В каждом поселке функционируют системы централизованного и децентрализованного теплоснабжения.

Неохваченная централизованной системой теплоснабжения часть муниципального образования состоит преимущественно из домовладения частного сектора, которые отапливаются с помощью индивидуальных источников теплоснабжения, большей частью на газообразном виде топлива.

На территории Верх-Тулинского сельсовета деятельность в сфере централизованного теплоснабжения осуществляют две организации ООО «Техногаз-Сервис» и ООО «Финсовет».

На сегодняшний день между администрацией Верх-Тулинского сельсовета и ООО «Техногаз-Сервис», ООО «Финсовет» заключены концессионные соглашения в сфере энергетики:

- концессионное соглашение с ООО «Техногаз - Сервис» №01/2017 от 28.12.2017, теплоснабжение с. Верх-Тула;

- концессионное соглашение с ООО «Техногаз- Сервис» №01/2018 от 22.11.2018 теплоснабжение п. Красный Восток;

- концессионное соглашение с ООО «Финсовет» №01/2017 от 28.12.2017 теплоснабжение п. Тулинского.

Организации, осуществляющие теплоснабжение имеют заключенные договора на поставку тепловой энергии населению как через договора с управляющими компаниями и товариществами собственников недвижимости, так и прямые договора.

Отдельно заключаются договора с юридическими лицами (бюджетные и прочие организации).

    - Анализ существующего технического состояния

Теплоснабжение Верх-Тулинского сельсовета делятся на три зоны централизованного теплоснабжения:

-     зона централизованного теплоснабжения с. Верх-Тула;

- зона централизованного теплоснабжения п. Красный Восток                                             п. 8 Марта;

-     зона централизованного теплоснабжения п. Тулинский;

ООО «Техногаз-Сервис» эксплуатирует систему центрального теплоснабжения с. Верх-Тула, п. 8 Марта, п. Красный Восток (см. рисунок №1).

ООО «Финсовет» эксплуатирует систему центрального теплоснабжения                      п. Тулинского (см. рисунок №2).

Рисунок № 1 – Технологические зоны централизованного теплоснабжения деятельность, в которой осуществляет ООО «Техногаз-Сервис»

ООО «Техногаз-Сервис»

Котельная №4

Котельная №1

п. 8 Марта                                п. Красный Восток

с. Верх-Тула

Рисунок № 2 – Технологические зоны централизованного теплоснабжения деятельность, в которой осуществляет   ООО «Финсовет»

ООО «Финсовет»

Газовая блочно - модульная котельная

п. Тулинский

Краткая характеристика системы теплоснабжения                                           Верх-Тулинского сельсовета.

А) Теплоснабжение с. Верх-Тула.

Котельная №1 - расположена по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Кирова,1

Таблица 2-1. – Баланс мощности котельной №1

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 3,78 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч | 6,4822 |
| 3 | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | -2,7022 |

Основное топливо котельной — природный газ. Резервное топливо дизельное топливо.

Котельная представляет собой отдельно стоящий газовый модуль состоящий из двух котлов марки ELLPREX-2200 мощностью 1,89 Гкал/ч.

Дата ввода котельной 2006 год.

Температурный график отпуска теплоты с котельной – 95/700.

Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении составляет: 4,452 км.

Б) Теплоснабжение п. Красный Восток, п. 8 Марта.

Котельная №4 - расположена по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Красный Восток, ул. Советская,65/3.

Таблица 2-2. - Баланс мощности котельной №4.

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 2,2 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч | 1,162 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | +1,038 |

Основное топливо котельной — уголь. Резервное топливо не предусмотрено.

На котельной установлены котлы марки КВр-1,8 – 1 шт. мощностью 1,548 Гкал/ч, НР18 - 0,8 - 1 шт. мощностью 0,688 Гкал/ч.

Дата ввода котельной 1985 год.

Температурный график отпуска теплоты с котельной – 95/700.

Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении составляет: 1,385 км.

В) Теплоснабжения п. Тулинский.

Блочно-модульная котельная расположена по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Тулинский, ул. Тимирязева,1а/1

Таблица 2-3. - Баланс мощности блочно-модульной котельной

| № п./п. | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 6,76 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч | 4,456 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | +2,304 |

Основное топливо котельной — природный газ. Резервное топливо - дизельное топливо.

В котельной установлено 3 котла марки «Riello» RTQ 2620 общей мощностью 6,76 Гкал/ч.

Дата ввода котельной 2015 год.

Температурный график отпуска теплоты с котельной – 95/700.

Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении составляет: 6,83 км.

Г) Теплоснабжение п. Крупской.

До 2020 года эксплуатирующей организацией системы объектов теплоснабжения п. Крупской являлось предприятие ООО «Регион». В связи с ее закрытием объекты теплоснабжения п. Крупской были переданы в эксплуатацию ООО «Техногаз-Сервис».

На сегодняшний день теплоснабжение п. Крупской осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения, в основном работающих от природного газа.

В 2021 были построены газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов, в связи с чем, появилась возможность закрыть убыточную угольную котельную № 5 поселка Крупской, и создать условия для дальнейшего подключения потребителей к сетям газоснабжения.

На всех котельных установлены приборы учета отпуск тепла.

Инженерные сети в основном прослужили более 35 лет. Степень износа основных фондов котельных составляет – 67 %.

Таблица 2.4. – Баланс тепловой энергии и производственные показатели теплоснабжающих организаций Верх-Тулинского сельсовета в 2021 году.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | ООО «Техногаз-Сервис» | ООО «Финсовет» | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 8,78 | 6,76 | 15,540 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 8,78 | 4,5 | 13,280 |
| 3 | Расход топлива |  |  |  |  |
| 3.1. | Природный газ | тыс. тут | 2540,52 | 2 235,95 | 4 776,47 |
|  |  | тыс. м3 | 2228,53 | 1961,36 | 4189,89 |
| 3.2. | Уголь | тыс. тут | 1,367 | - | 1,367 |
|  |  | тыс. тонн | 1,748 | - | 1,748 |
| 4 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 13,934 | 11,847 | 25,781 |
| 5 | Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,541 | 0,012 | 0,553 |
| 6 | Отпущено в сеть | тыс. Гкал | 13,393 | 11,835 | 25,228 |
| 7 | Потери тепловой мощности в т/с | тыс. Гкал | 1,506 | 1,760 | 3,266 |
| 8 | Отпущено потребителям, в том числе | тыс. Гкал | 11,834 | 10,075 | 21,91 |
| 8.1. | население | тыс. Гкал | 5,341 | 5,088 | 10,429 |
| 8.2. | бюджет | тыс. Гкал | 1,999 | 4,577 | 6,576 |
| 8.3. | прочие потребители | тыс. Гкал | 4,465 | - | 4,465 |

    - Анализ финансового состояния системы теплоснабжения

Верх-Тулинского сельсовета

Согласно данным статистической формы 22-ЖКХ (ресурсы) доходы в системе теплоснабжения выросли с 27 млн. руб. в 2017 году до 48 млн. руб. в 2021 году (см. таблицы 2-6).

Расходы за тот же период выросли с 35 млн. руб. в 2017 году до 62 млн. руб. в 2021 году. В структуре расходов наибольший удельный вес имеют затраты на топливо, доля которых в 2021г. составила 50%.

Согласно данным статистической формы 22-ЖКХ (ресурсы) дебиторская задолженность в системе теплоснабжения увеличилась с 7 млн. руб. в 2017 году до 10 млн. руб. в 2021 году (см. таблицу 2-6).  Примерно 80% в структуре занимает задолженность населения.

Значительно выросла кредиторская задолженность с 4 млн. руб. в 2017 году до 19 млн. руб. в 2021 году. Как видно по данным приведенных в таблице 2-6 кредиторскую задолженность составляют долги за поставленные топливные энергетические ресурсы.

Таблица 2-5. Результаты финансово-хозяйственно деятельности

| Показатели* | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая сумма доходов от реализации ресурсов (услуг) | тыс. руб. | 27510,8 | 56119,4 | 50821,4 | 43807,2 | 48105,1 |
| в том числе: по основному виду деятельности | тыс. руб. | 23007,8 | 52793,2 | 50821,4 | 43807,2 | 48105,1 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| от граждан, имеющих прямые договора с ресурсоснабжающими организациями | тыс. руб. | 13524,5 | 20689,5 | 22037,1 | 20167 | 18878,3 |
| бюджетофинансируемые организации | тыс. руб. | 3412,3 | 13059,7 | 13057,2 | 12301 | 12244,4 |
| прочие потребители | тыс. руб. |  | 1245,9 | 1336,8 | 1082,2 | 812,1 |
| Общая сумма расходов от реализации ресурсов (услуг) всего | тыс. руб. | 35880,2 | 60774,3 | 62315,6 | 54962,6 | 62573 |
| в том числе: по основному виду деятельности | тыс. руб. | 35880,2 | 60774,3 | 62315,6 | 54962,6 | 62573 |
| из них: расходы на топливно – энергетические ресурсы из них: | тыс. руб. | 20503 | 40017 | 37962,4 | 31484,8 | 33813 |
| топливо | тыс. руб. | 19907,1 | 37563,78 | 35696 | 29555,7 | 32220 |
| вода | тыс. руб. | 91,3 | 689,1 | 474,5 | 354,3 | 348,7 |
| электроэнергия | тыс. руб. | 504,6 | 1764,2 | 1791,9 | 1574,8 | 1243,4 |
| текущие расходы (затраты на ремонт и техническое обслуживание) | тыс. руб. | 3441,2 | 4755,4 | 4873,6 | 6168,9 | 7198,9 |
| Балансовая прибыль | тыс. руб. | -8369,4 | - 10952 | - 10992 | -21448 | -25906 |
| НДС уплаченный поставщикам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Платежи в бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| НДС | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | -8369,4 | -3627,8 | -6430 | -17088 | -24457 |

Источник: статистическая форма 22-ЖКХ (ресурсы).

Таблица 2-6. Показатели задолженности

| Показатели* | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность, всего | тыс. руб. | 7186,5 | 13934 | 11856,9 | 11592,1 | 10078,2 |
| в том числе: бюджетофинансируемых организаций за предоставленные им коммунальные услуги | тыс. руб. | 302,4 | 2143,6 | 2065,4 | 455,6 | 1024,5 |
| из них организации, финансируемые из федерального бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| граждан, имеющих прямые договора с ресурсоснабжающими организациями | тыс. руб. | 6000,6 | 9627 | 8097,5 | 9088,8 | 7944,9 |
| из неё безнадежная | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| исполнители коммунальных услуг | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность, всего | тыс. руб. | 4868 | 16111,8 | 19294,3 | 24407 | 19660 |
| в том числе: за поставку топливно-энергетических ресурсов | тыс. руб. | 2205,8 | 11170,0 | 14545,7 | 15741,6 | 16132 |
| из нее долгосрочная просроченная задолженность | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

Тарифы на тепловую энергию (см. таблицу 2-7)

Таблица 2-7. Тарифы на тепловую энергию на 2022

| Наименование организации | Населённый пункт | без НДС | с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| ООО «Техногаз-Сервис» | с. Верх-Тула | 1938,04 | 1938,04 |
|  | п. Красный Восток п.8 Марта | 2078,75 | 2186,84 |
| ООО «Финсовет | п.Тулинский | 2027,54 | 2132,97 |

За счет бюджетных средств выполнено строительство объекта «Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Крупской Новосибирского района Новосибирской области», построены газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Крупской на сумму 11 472,8 тыс. рублей (1 очередь строительства) протяженностью 6,3 км.

В 1-ом квартале 2021 года газопровод введен в эксплуатацию, что позволило на конец 2021 года 106 домовладений перевести на автономный источник, закрыть убыточную угольную котельную № 5 поселка Крупской, и создать условия для дальнейшего подключения порядка 200 домовладений поселка.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающим организациям устанавливаются Департаментом по тарифам по Новосибирской области.

Ремонт и наладка оборудования осуществляются собственным ремонтным персоналом, обученным и аттестованным в установленном порядке. К выполнению строительно-монтажных и наладочных работ (при вводе объектов в эксплуатацию или после капитального ремонта оборудования) привлекаются специализированные подрядные организации.

В 2018 году Фондом модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области предоставлены субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры при возникновении неотложной необходимости на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по объекту «Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Кирова и ул. Советская в с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области», направленного на устранение ситуации, связанной с нарушением режима бесперебойного обеспечения теплоснабжением населения в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2022 годах». Выполнение данного мероприятия позволило заменить магистральную тепловую сеть  от котельной № 1 по ул.Кирова – ул. Советская с. Верх-Тула, протяженностью 900 м. Стоимость работ составила 24 208,33 тыс. руб., за счет средств областного бюджета, бюджета Верх-Тулинского сельсовета и средств инвестора – ООО «Техногаз-Сервис».

В 2019 году выполнен капитальный ремонт внутриквартальной тепловой сети по ул. Жилмассив и ул. Рабочая с. Верх-Тула, протяженностью 1000,0 м. на сумму 18 409,0 тыс. руб., в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах».

Выполнен капитальный ремонт тепловой сети по ул. Мира, 2в - 1а,                   п. Тулинский, протяженностью 440 м на сумму 2 919,295 тыс. руб., за счет средств бюджета Верх-Тулинского сельсовета.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения Верх-Тулинского сельсовета.

- наличие дефицита мощности котельной №1 с. Верх-Тула, который приводит к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (и близких к ним).

- износ тепловых сетей в среднем по сельсовету составляет 60-70%.

- потери тепловой энергии в сетях составляют 10-15% от отпускаемой источником тепловой энергии.

- коммерческий (приборный) учет тепловой энергии имеется у 14,3 % потребителей.

2.2.  Краткий анализ существующего состояния системы

водоснабжения

В настоящее время водоснабжение населенных пунктов Верх-Тулинского сельсовета состоит из централизованной и децентрализованной систем водоснабжения.

Система централизованного холодного водоснабжения Верх-Тулинского сельсовета представляет собой несколько отдельных закольцованных централизованных систем водоснабжения:

- система централизованного водоснабжения с. Верх-Тула;

- система центрального водоснабжения п. Крупской;

- система центрального водоснабжения п. 8 Марта;

- систем центрального водоснабжения п. Красный Восток;

До 2020 года систему централизованного водоснабжения п. Крупской эксплуатировало предприятие ООО «Регион». В связи с его закрытием объекты водоснабжения п. Крупской были переданы в эксплуатацию МУП «Верх-Тула Ресурс»

На сегодняшний день на территории Верх-Тулинского сельсовета организованны две эксплуатационные зоны холодного централизованного водоснабжения:

- МУП «Верх-Тула Ресурс» эксплуатирующее систему водоснабжения           с. Верх-Тула, п. Крупской, п. 8 Марта, п. Красный Восток;

- МУП г. Новосибирска «Горводоканал» эксплуатирующее по договору аренды систему водоснабжения п. Тулинского.

Деятельность в сфере централизованного водоснабжения осуществляют две водоснабжающих организации (см. таблицу 2-8)

Таблица 2-8. Водоснабжающие организации Верх-Тулинского сельсовета

| № п/п | Наименование организации водоснабжения |
| --- | --- |
| 1 | МУП «Верх-Тула Ресурс» |
| 2 | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |

Подача холодной воды для обеспечения потребителей с. Верх-Тула,                 п. Крупской, п. 8 Марта, п. Красный Восток осуществляется из семи водозаборов в составе 15 скважин, а также 2-х отдельных подземных источника.

Источники водоснабжения подают воду непосредственно в разводящую сеть, состоящую 58,951 км водопроводных сетей. На 5 из 7 водозаборах установлены станции водоподготовки.

В п. Тулинский водоснабжение осуществляется по муниципальным водопроводным сетям поставщик МУП «Горводоканал», протяженность сетей составляет 20,52 км.

Вода из водозаборов обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

-   тушение пожаров.

Эксплуатационные запасы разведаны на 4 месторождениях в количестве 1,21 тыс.м3/сутки.

Водоносный горизонт -  верхеплиоценовые отложения каргатской свиты. Глубина залегания кровли колеблется от 40 до 80 м. Воды горизонта напорные.

Территория Верх-Тулинского сельсовета не полностью охвачена централизованной системой водоснабжения. По состоянию на 01.01.2022г. водоснабжение осуществляется как централизованно – 96% проживающих, так и децентрализованно - 4%.

Организации водоснабжения имеют заключенные договора на подачу питьевой воды населению как через договора с управляющими компаниями и товариществами собственников недвижимости, так и прямые договора.

Отдельно заключаются договора с юридическими лицами (бюджетные и прочие организации).

    - Анализ существующего технического состояния

На территории Верх-Тулинского сельсовета с учетом структуры прокладки сетей организованны 5 технологических зон холодного централизованного водоснабжения:

- 4 зоны деятельность в которой осуществляет МУП «Верх-Тула Ресурс» (см. рисунок № 3);

- 1 зона деятельность в которой осуществляет МУП г. Новосибирска «Горводоканал» (см. рисунок № 4)

МУП «Верх-Тула Ресурс»

Рисунок № 3 – Технологические зоны холодного централизованного водоснабжения деятельность, в которой осуществляет МУП «Верх-Тула Ресурс»

п. Красный Восток

п. 8 Марта

с. Верх-Тула

п. Крупской

Рисунок № 4 – Технологическая зона холодного централизованного водоснабжения деятельность, в которой осуществляет МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

п. Тулинский

Технологические зоны централизованного водоснабжения Верх-Тулинского сельсовета образуют:

-   с. Верх-Тула – 4 водозабора подземных вод в составе 10 скважин и 2-х станций водоподготовки, а также 2 отдельно стоящих подземных источника (см. таблицу 2-9);

-  п. Крупской – 1 водозабор подземных вод в составе 1 скважины и 1 станции водоподготовки (см. таблицу 2-10);

-    п. 8 Марта – 1 водозабор подземных вод в составе 2-х скважин и 1 станции водоподготовки (см. таблицу 2-11);

-   п. Красный Восток – 1 водозабор подземных вод в составе 2-х скважин и 1 станции водоподготовки (см. таблицу 2-12);

Таблица 2-9. Технические характеристики водозаборов с. Верх-Тула

| № п/п | Наименование водозабора | Состав водозабора | Местополо- жение | Год ввода | Глубина скважины, м | Установленная мощность м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор №1 Комплекс сооружений водоснабжения | Станция водоподготовки | с. Верх-Тула, ул. Экспериментальная база | 2018 | - | 96 |
|  |  | Скважина № Т01-12 | с. Верх-Тула, ул. Экспериментальная база | 2012 | 88 | 25 |
|  |  | Скважина № Т02-12 | с. Верх-Тула, ул. Экспериментальная база | 2012 | 86 | 25 |
|  |  | Скважина № Т03-12 | с. Верх-Тула, ул. Экспериментальная база | 2012 | 88 | 25 |
|  |  | Скважина № 06-0314 | с. Верх-Тула, ул. Экспериментальная база | 2018 | 73 | 25 |
|  |  | Скважина № 10-0314 | с. Верх-Тула, ул. Экспериментальная база | 2018 | 71 | 25 |
|  |  | Скважина № 18-0314 | с. Верх-Тула, ул. Экспериментальная база | 2018 | 78 | 25 |
| 2 | Водозабор №2 | Водонапорная бесшатровая башня | с. Верх-Тула, ул. Экспериментальная база,4 | 1976 | - | - |
|  |  | Скважина б/н | с. Верх-Тула, ул. Экспериментальная база,5 | 1976 | 50 | 6 |
| 3 | Водозабор №3 | Скважина №9-12 | с.Верх-Тула, мкр. Радужный | 2012 | 79,6 | 25 |
| 4 | Водозабор №4 | Станция водоподготовки | с. Верх-Тула, мкр. Мирный | 2020 | - | 16 |
|  |  | Скважина №1 (рабочая) | с. Верх-Тула, мкр. Мирный | 2020 | 55 | 16 |
|  |  | Скважина №2 (резервная) | с.Верх-Тула, мкр. Мирный | 2020 | 55 | 16 |

Краткое описание установки системы водоподготовки Альтсофт АЭРсист А1 96 Комплекса сооружений водоснабжения.

Исходная вода из скважин с расходом 96 м3/ч, через установку системы водоподготовки воды Альтсофт АЭРсист А1 96 подается в действующую разводящую сеть к потребителю.

Для постоянной эксплуатации в скважинах установлены погружные насосы    типа   SP30-7.

В комплектацию системы водоподготовки Альтсофт АЭРсист производительностью 96 м3/ч входя следующие компоненты

-  узел грубой очистки воды от механических и крупнодесперсных примесей песок, окалина и пр.);

-  узел пропорционального дозирования гипохлорита натрия;

- узел эжекции, где происходит интенсивное перемешивание воды, что способствует максимальному распределению кислорода воздуха по объему воды и происходит интенсивный процесс окисления железа, марганца и отдувка растворенных газов (сероводородов);

-  насосная станция -  предназначена для подачи воды после узла эжекции на узел осадочных фильтров;

-  узел осадочных фильтров, предназначенный для удаления механических примесей и взвешанных частиц;

-  узел системы умягчения непрерывного действия и регулируемого байпаса, предназначенного для снижения показателя общей жесткости до норм СанПин.

Краткое описание водоподготовки мкр. Мирный.

Вода от рабочей скважины, через станцию водоподготовки подается в действующую разводящую сеть к потребителю. Для постоянной эксплуатации   в скважинах установлены погружные насосы    типа   ЭЦВ 6-16-50.

Станция водоподготовки производительностью 16 м3/час питьевой воды.

Станция водоподготовки состоит из следующего оборудования:

- фильтр безреагентного обезжелезования воды «Водопад»;

- автоматическая установка умягчения воды «Гейзер Aquachief»;

- установка УФ – обеззараживания «Мерус».

После подготовки вода соответствует требованиям СаНПин 2.1.4.1074-01 «Качество воды централизованных систем питьевого водоснабжения»

Таблица 2-10. Технические характеристики водозабора подземных вод

п. Крупской

| № п/п | Наименование водозабора | Состав водозабора | Местоположение | Год ввода | Глубина скважины, м | Установленная мощность м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор №5 | Станция водоподготовки | п. Крупской, ул. Школьная, 6/3 | 2018 | 2019 | - |
|  |  | Скважина № 10544 | п. Крупской, ул. Школьная, 6/3 | 1970 | 64 | 30 |

Краткое описание водоподготовки п. Крупской.

Вода из существующих скважин, через станцию водоподготовки подается в действующую разводящую сеть к потребителю. Для постоянной эксплуатации   в скважинах установлены погружные насосы    типа   ЭЦВ 6-16-50.

Станция водоподготовки производительностью 16 м3/час питьевой воды.

Станция водоподготовки состоит из следующего оборудования:

- фильтр безреагентного обезжелезования воды «Водопад»;

- автоматическая установка умягчения воды «Гейзер Aquachief»;

- установка УФ – обеззараживания «Мерус».

После подготовки вода соответствует требованиям СаНПин 2.1.4.1074-01 «Качество воды централизованных систем питьевого водоснабжения»

Таблица 2-11. Технические характеристики водозабора подземных вод      п. 8 Марта

| № п/п | Наименование водозабора | Состав водозабора | Местоположение | Год ввода | Глубина скважины, м | Установленная мощность м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор №6 | Станция водоподготовки | п. 8 Марта, ул. Мира, 1/2 | 2018 | - | 16 |
|  |  | Скважина №3 СБВ 2017 | п. 8 Марта, ул.Мира, 1/2 | 2018 | 50 | 16 |
|  |  | Скважина №16648 | п. 8 Марта, ул.Мира, 1/2 | 1980 | 50 | 16 |

Краткое описание водоподготовки п. 8 Марта.

Вода из существующих скважин, через станцию водоподготовки подается в действующую разводящую сеть к потребителю. Для постоянной эксплуатации   в скважинах установлены погружные насосы    типа   ЭЦВ 6-16-50.

Станция водоподготовки производительностью 16 м3/час питьевой воды.

Станция водоподготовки состоит из следующего оборудования:

- фильтр безреагентного обезжелезования воды «Водопад»;

- автоматическая установка умягчения воды «Гейзер Aquachief»;

- установка УФ – обеззараживания «Мерус».

После подготовки вода соответствует требованиям  СаНПин 2.1.4.1074-01 «Качество воды централизованных систем питьевого водоснабжения»

Таблица 2-12. Технические характеристики водозабора подземных вод              п. Красный Восток

| № п/п | Наименование водозабора | Состав водозабора | Местоположение | Год ввода | Глубина скважины, м | Установленная мощность м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор №7 | Станция водоподготовки | п. Красный Восток, ул. Советская, 65/1 | 2018 | - | 16 |
|  |  | Скважина № К-1970 | п. Красный Восток, ул. Советская, 65/1 | 1970 | 50 | 6 |
|  |  | Скважина № НБ-18 | п. Красный Восток, ул. Советская, 65/1 | 2018 | 50 | 16 |

Краткое описание водоподготовки п. Красный Восток.

Вода из существующих скважин, через станцию водоподготовки подается в действующую разводящую сеть к потребителю. Для постоянной эксплуатации   в скважинах установлены погружные насосы    типа   ЭЦВ 6-16-50.

Станция водоподготовки производительностью 16 м3/час питьевой воды.

Станция водоподготовки состоит из следующего оборудования:

- фильтр безреагентного обезжелезования воды «Водопад»;

- автоматическая установка умягчения воды «Гейзер Aquachief»;

- установка УФ – обеззараживания «Мерус».

После подготовки вода соответствует требованиям СаНПин 2.1.4.1074-01 «Качество воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Таблица 2-13. Отдельно стоящие подземные источники

| № п/п | Наименование источника | Местоположение | Год ввода | Глубина скважины, м | Установленная мощность м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 10549 | с. Верх-Тула, ул. Кирова,1 | 1970 | 46 | 40 |
| 2 | Скважина №2033 | с. Верх-Тула, ул. Октябрьская | 2001 | 55 | 16 |

Из 17 водозаборных скважин 8 имеют зоны санитарной охраны. Это связано со следующими причинами:

- 75% водозаборных скважин были введены в эксплуатацию более 25 лет назад,

- строительство и ввод в эксплуатацию скважин производили различные предприятия, которые впоследствии передали эти скважины в муниципальную собственность.

МУП «Верх-Тула Ресурс» эксплуатирующее систему водоснабжения           с. Верх-Тула, п. Крупской, п. 8 Марта, п. Красный Восток производит отбор проб и осуществляет контроль качества воды, подаваемой в сеть для нужд хозйственно-питьевого водоснабжения потребителей проводит силами акредитованых испытательных лабораторий.

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» эксплуатирующее систему водоснабжения п. Тулинского производит отбор проб и осуществляет контроль качества воды, подаваемой в сеть для нужд хозйственно-питьевого водоснабжения потребителей проводит силами Центральной химико-бактериологической лаборатории водопровода МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" по 74 показателям в соответствии с рабочей программой производственного контроля от 06.11.2018  утвержденной директором предприятия и согласованной руководителем Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, сроком действия на 5 лет.

Забор воды, производство потребление воды за период 2017-2021гг. приведены в таблице 2-14.

Таблица 2-14. Забор воды, производство потребление воды за период 2017-2021гг. по МУП «Верх-Тула Ресурс» и ООО «Регион»

| МУП «Верх-Тула Ресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель |  | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Объем воды, забранный из подземных источников |  | тыс.м3 | 608,1 | 342,30 | 326,40 | 449,4 | 518,0 |
| 2 | Объем воды, поданный в сеть |  | тыс.м3 | 608,1 | 291,2 | 326,40 | 383 | 466 |
| 3 | Объем воды, полученный абонентами |  | тыс.м3 | 468 | 291,2 | 297,6 | 316,1 | 408,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | население |  | тыс.м3 | 445,2 | 268,1 | 270,0 | 271,7 | 362,56 |
| 3.2. | бюджетные организации |  | тыс.м3 | 8,30 | 7,60 | 9,10 | 10,9 | 11,34 |
| 3.3. | прочие |  | тыс.м3 | 14,50 | 15,5 | 18,50 | 33,50 | 34,6 |
| 4 | Численность населения, охваченного услугами водоснабжения |  | чел. | 7071 | 7102 | 7502 | 7625 | 7792 |
| ООО «Регион» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Объем воды, забранный из подземных источников | тыс.м3 |  | 35,3 | 32,4 | 35,5 | 39,8 |  |
| 2 | Объем воды, поданный в сеть | тыс.м3 |  | 33,3 | 30,4 | 33,4 | 37,3 |  |
| 3 | Объем воды, полученный абонентами | тыс.м3 |  | 30,8 | 27,9 | 31,0 | 34,3 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | население | тыс.м3 |  | 27,8 | 24,8 | 27,4 | 31,2 |  |
| 3.2. | бюджетные организации | тыс.м3 |  | 1,13 | 0,98 | - | - |  |
| 4 | Численность населения, охваченного услугами водоснабжения | чел. |  | 655 | 696 | 696 | 696 |  |

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды за 2021г. по МУП «Верх-Тула Ресурс» приведен в таблице 2-15.

Таблица 2-15. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды за 2021г. по МУП «Верх-Тула Ресурс»

| № п/п | Наименование показателя | Значение, тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | 518,0 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | 52 |
| 3 | Утечки и неучтенный расход воды | 57,5 |
| 4 | Отпущено в сеть | 466,0 |
| 5 | Отпущено потребителям, всего | 408,5 |
|  | в том числе: |  |
| 5.1 | населению | 362,56 |
| 5.2 | бюджетным организациям | 11,34 |
| 5.3 | прочим потребителям | 34,6 |

Потери воды при ее производстве и транспортировке за 2021 г. составили 57,5 тыс.м3. (11,1% от поднятой воды). Потери связаны с изношенностью отдельных участков трубопроводов.

Структурный баланс реализации питьевой воды за 2021г. при эксплуатации МУП «Верх-Тула Ресурс» и МУП г. Новосибирска «Горводоканал» системы водоснабжения Верх-Тулинского сельсовета по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушений, полив и др.) приведен в таблице 2-16.

Таблица 2-16. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды по МУП «Верх-Тула Ресурс» и МУП г. Новосибирска «Горводоканал» за 2021 год.

| № п/п | Наименование показателя | Годовое, тыс.м3 | В сутки максимального водопотребления, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Верх-Тула Ресурс» |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 518,0 | 1419,17 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | 52 | 142,46 |
| 3 | Отпущено в сеть | 466,0 | 1276,71 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | 57,5 | 157,53 |
| 5 | Отпущено потребителям, в том числе | 408,5 | 1119,17 |
| 5.1 | населению | 362,56 | 993,3 |
| 5.2 | бюджетным организациям | 11,34 | 31,068 |
| 5.3 | прочим потребителям | 34,6 | 94,8 |
| МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 152,52 | 471,86 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | - |  |
| 3 | Отпущено в сеть | 152,52 | 471,86 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | - |  |
| 5 | Отпущено потребителям, в том числе | 152,55 | 471,86 |
| 5.1 | населению | 117,049 | 320,7 |
| 5.2 | бюджетным организациям | - |  |
| 5.3 | прочим потребителям | 35,471 | 97,18 |
| Итого по Верх-Тулинскому сельсовету |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 670,52 | 1837,04 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | 52 | 142,46 |
| 3 | Отпущено в сеть | 618,52 | 1694,57 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | 57,5 | 157,53 |
| 5 | Отпущено потребителям, в том числе | 561,02 | 1537,04 |
| 5.1 | населению | 479,61 | 1314,0 |
| 5.2 | бюджетным организациям | 11,34 | 31,068 |
| 5.3 | прочим потребителям | 70,07 | 192,0 |

Показатели производительности деятельности водоснабжения МУП «Верх-Тула Ресурс» и ООО «Регион» за период 2017-2021 гг. приведены в таблице

2-17.

Таблица 2-17. Показатели производительности деятельности водоснабжения МУП «Верх-Тула Ресурс» и ООО «Регион» за период 2017-2021 гг.

| МУП «Верх-Тула Ресурс» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Подано в сеть | тыс.м3 | 608,1 | 291,2 | 298 | 383 | 466 |
| 2 | Потери в сетях | тыс.м3 | 140,1 | 51,10 | 28,40 | 66,9 | 57,5 |
| 3 | То-же в % от поданной в сеть | % | 23 | 17,54 | 9,53 | 17,46 | 12,33 |
| 4 | То-же в % от реализованной | % | 26,3 | 17,54 | 9,53 | 21,1 | 14,1 |
| 5 | Отпущено воды всего | тыс.м3 | 532,30 | 291,2 | 298 | 316,1 | 408,5 |
| 6 | Отпущено населению | тыс.м3 | 445,2 | 268,1 | 270,4 | 271,7 | 362,56 |
| 7 | Отпущено прочим потребителям | тыс.м3 | 22,6 | 23,1 | 27,6 | 44,4 | 45,94 |
| ООО «Регион» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Подано в сеть | тыс.м3 | 35,3 | 32,4 | 35,4 | 37,3 |  |
| 2 | Потери в сетях | тыс.м3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 |  |
| 3 | То-же в % от поданной в сеть | % | 6,8 | 7,4 | 6,7 | 8 |  |
| 4 | То-же в % от реализованной | % | 7,2 | 7,8 | 7,18 | 8,7 |  |
| 5 | Отпущено воды всего | тыс.м3 | 33,3 | 30,4 | 33,4 | 34,3 |  |
| 6 | Отпущено населению | тыс.м3 | 27,8 | 24,8 | 27,4 | 31,2 |  |

Структура водопотребления МУП «Верх-Тула Ресурс» за 2021г. приведена в таблице 2-18.

Таблица 2-18. Структура водопотребления МУП «Верх-Тула Ресурс»

за 2021г.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2021 | Удельный вес % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (жилой фонд) | тыс.м3 | 362,56 | 77,8 |
| 2 | Бюджетные организации | тыс.м3 | 11,34 | 2,43 |
| 3 | Промышленные и прочие предприятия | тыс.м3 | 34,6 | 7,42 |
| 4 | Итого | тыс.м3 | 466 | 100 |

Структура водопотребления МУП г. Новосибирска «Горводоканал» за 2021г. приведен в таблице 2-19.

Таблица 2-19. Структура водопотребления МУП г. Новосибирска «Горводоканал» за 2021г.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2021 | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (жилой фонд) | тыс.м3 | 117,049 | 76,74 |
| 2 | Бюджетные организации | тыс.м3 | - |  |
| 3 | Промышленные и прочие предприятия | тыс.м3 | 35,471 | 23,26 |
| 4 | Итого | тыс.м3 | 152,52 | 100 |

Показатели надежности и бесперебойности услуг водоснабжения МУП «Верх-Тула Ресурс» за период 2017-2021 гг. приведены в таблице 2.20.

Таблица 2.20. Показатели надежности и бесперебойности услуг водоснабжения МУП «Верх-Тула Ресурс» за период 2017-2021 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий на сетях водоснабжения всего | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 39,8 | 39,8 | 9,8 | 50,4 | 58,95 |
| 3 | Количество устраненных повреждений и аварий на сетях без прекращения подачи воды абонентам | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Протяженность сетей водоснабжения нуждающихся в замене | км. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 12,5 | 12,5 |

На территории Верх-Тулинского сельсовета для транспортировки воды от источников водоснабжения до потребителей используются водопроводные сети из различных материалов и диаметром, общей протяженностью – 79,5 из них:

Показатели водопроводных сетей МУП «Верх-Тула Ресурс» за 2017-2021 гг. приведены в таблице 2-21.

Таблица 2-21. Показатели водопроводных сетей МУП «Верх-Тула Ресурс» и ООО «Регион» за 2017-2021 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Верх-Тула Ресурс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 50,4 | 58,95 |
| 2 | Количество аварий на сетях водопровода | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средний износ сетей | % | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 24,80 | 21,20 |
| 4 | Длина переложенных участков | км. | - | - | 0,3 | - | 0,13 |
| 5 | Количество насосных станций 1-го подъем | ед. | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 |
| 6 | Количество насосных станций 2-го подъем | ед. | - | - | - | 1 | 1 |
| ООО «Регион» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 4,512 | 4,512 | 4,612 | 4,612 |  |
| 2 | Количество аварий на сетях водопровода | ед. | - | - | - | - |  |
| 3 | Средний износ сетей | % | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 4 | Длина переложенных участков | км. | - | - | - | - |  |
| 5 | Количество насосных станций 1-го подъем | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 6 | Количество насосных станций 2-го подъем | ед. | - | - | - | - |  |

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой Верх-Тулинского сельсовета являются:

- отсутствие технической возможности и самой системы водоснабжения новых микрорайонов (Прибрежный)

- в скважинах п. Крупской недостаточен дебит воды, отсутствуют резервуары чистой воды, требуется резервная скважина.

- удаленность населенных пунктов от объектов для сброса (отвода) канализации.

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их износ (п. Тулинский, п. Крупской является причиной вторичного загрязнения питьевой воды).

    - Анализ финансового состояния системы водоснабжения                        Верх-Тулинского сельсовета.

Согласно данным статистической формы 22-ЖКХ (ресурсы) доходы в системе водоснабжения выросли с 11 990 600 млн. руб. в 2017 г. до 16 417 700 млн. руб. в 2021 (см. таблицу 2.22), что связано, главным образом с увеличением тарифов и жилой площади. На долю населения в структуре доходов приходилось примерно 64 % в 2021 году.

2.22. Таблица финансово - хозяйственной деятельности

| Показатели* | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая сумма доходов от реализации ресурсов (услуг) | тыс. руб. | 11990,6 | 9936 | 13750,6 | 13027,3 | 16417,7 |
| в том числе: по основному виду деятельности | тыс. руб. | 11956,9 | 8869,2 | 9274,8 | 10013,2 | 11801,2 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| от граждан, имеющих прямые договора с ресурсоснабжающими организациями | тыс. руб. | 11646,1 | 8141,1 | 8395,2 | 8650,7 | 10474,6 |
| бюджетофинансируемые организации | тыс. руб. | 258,3 | 237,7 | 289 | 333,5 | 329,6 |
| прочие потребители | тыс. руб. | - | 435,1 | 528 | 968,6 | 997 |
| Общая сумма расходов от реализации ресурсов (услуг) всего | тыс. руб. | 14814,1 | 11104,6 | 14691,8 | 14378,4 | 30930 |
| в том числе: по основному виду деятельности | тыс. руб. | 14814,1 | 11104,6 | 14691,8 | 11229,7 | 24875,7 |
| из них: расходы на топливно – энергетические ресурсы из них: | тыс. руб. | 101,2 | 116,9 | 1595 | 2860 | 3198,4 |
| топливо | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| вода | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| электроэнергия | тыс. руб. | 101,2 | 116,9 | 1595 | 2860 | 3198,4 |
| текущие расходы (затраты на ремонт и техническое обслуживание) | тыс. руб. | 1158,9 | 951,3 | 230,4 | 959,7 | 432 |
| Балансовая прибыль | тыс. руб. | 1222,8 | -4151,3 | -1867 | -2841 | -12518 |
| НДС уплаченный поставщикам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Платежи в бюджет | тыс. руб. | 548 | 660 | 663 | 636 | 647 |
| НДС | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 126 | 127 | 129 | 144 | 174 |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 1096,8 | -4341,3 | -1996 | -3001 | -12344 |

Источник: статистическая форма 22-ЖКХ (ресурсы)

Согласно данным статистической формы 22-ЖКХ (ресурсы) дебиторская задолженность в системе водоснабжения увеличилась за рассматриваемый период с 2 млн. руб. в 2017 года до 5 млн. руб. (см. таблицу 2-23).

Примерно 74 % в структуре занимала задолженность населения.

Таблица 2.23.  Показатели задолженности

| Показатели* | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность, всего | тыс. руб. | 2860,7 | 3107,5 | 3663,8 | 4863,4 | 5050,3 |
| в том числе: бюджетофинансируемых организаций за предоставленные им коммунальные услуги | тыс. руб. | 18,9 | 2,9 | 17,7 | 15 | 28,3 |
| из них организации, финансируемые из федерального бюджета | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| граждан, имеющих прямые договора с ресурсоснабжающими организациями | тыс. руб. | 2611,8 | 2689,3 | 3069,2 | 3509,37 | 3725,18 |
| из неё безнадежная | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| исполнители коммунальных услуг | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность, всего | тыс. руб. | 1101,7 | 1881,9 | 2555,3 | 3249 | 1036,6 |
| в том числе: за поставку топливно-энергетических ресурсов | тыс. руб. | 124,9 | 116,9 | 56,8 | 393,3 | - |
| из нее долгосрочная просроченная задолженность | тыс. руб. | - | - | - | - | - |

Источник: статистическая форма 22-ЖКХ (ресурсы).

Тарифы на холодную воду (см. таблицу 2-24)

Таблица 2-24. Тарифы на холодную воду с 01.01.2022 г. по 31.12.2022г.

| Населённый пункт | Наименование организации | Иные потребители |  | Население |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| с. Верх-Тула | МУП «Верх-Тула ресурс» | 29,19 | 20,39 | 20,19 | 20,39 |
| п.8 Марта |  | 29,19 | 20,39 | 20,19 | 20,39 |
| п. Красный Восток |  | 29,19 | 20,39 | 20,19 | 20,39 |
| п. Крупской |  | 27,10 | 28,50 | 27,10 | 28,50 |
| п. Тулинский | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 16,96 | 17,83 | 20,35 | 21,40 |

За 2017-2021 годы удалось добиться очень важных показателей по обеспечению населения бесперебойным и качественным водоснабжением.

Все выполняемые технические мероприятия по модернизации системы водоснабжения Верх-Тулинского сельсовета направлены на достижение главной цели - надежное и бесперебойное обеспечение жителей питьевой водой по качеству соответствующему СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», а также на снижение износа объектов централизованного водоснабжения.

Если в 2016 году показатель обеспеченности питьевой водой составлял        22 %. (это только п.Тулинский), то к концу 2021года этот показатель составляет 95 %.

В 2018 году завершено строительство объекта «Комплекс сооружений водоснабжения с. Верх-Тула», которое было начато в 2012 году в рамках мероприятий подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015–2022 годах». Всего в рамках проекта выполнено работ на сумму 197 087,1 тыс.рублей.

В рамках проекта построены 6 водозаборных скважин с насосными станциями 1-го подъема, зоны санитарной охраны на них, скважины соединены трубопроводами с насосной станцией, выполнены водоводы диаметром 225 мм Т-2 и Т-3 протяженностью 7,4 км; 60 колодцев; выполнены 2 дюкерных перехода под рекой Тула протяженностью 360м.

Смонтированы 2КТПН-400 для обеспечения первой категории электроснабжения, дизель-генераторная установка, выполнены внутриплощадочные трубопроводы 850 м; смонтированы 2 резервуара промывных вод; установлена канализационная насосная станция, построен напорный коллектор, для отвода промывных вод протяженностью 1000м, ограждение. Смонтировано здание насосно-фильтровальной станции                         с оборудованием системы очистки Альтсофт. Построено два резервуара чистой воды по 1000 м3, водовод Т5, обустроены санитарные зоны водозаборных скважин.

В 2018 году Фондом модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области предоставлены субсидии на мероприятия, направленные на устранение ситуации, связанной        с нарушением режима бесперебойного обеспечения питьевой водой населения       в п. Красный Восток. В рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах» проведена реконструкция системы водоснабжения п. Красный Восток Новосибирского района Новосибирской области построена водозаборная скважина с блочно-модульной станцией водоподготовки. Общая стоимость мероприятия из всех источников 6 639,4 тыс. рублей.

В 2019 году аналогичная блочно-модульная станция водоподготовки установлена в п. Крупской.

В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». Общая стоимость мероприятия из всех источников 4630,8 тыс. рублей.

В рамках данной программы в 2020 году выполнено строительство объекта «Строительство системы водоснабжения микрорайона Мирный в с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области.

Водозаборные скважины». Стоимость объекта 7569,3 тыс.рублей.

В соответствии с муниципальным контрактом построены две водозаборные скважины глубиной 55 м (основная и резервная), производительность 16 м.куб/час с павильонами и санитарными зонами, блочно-модульная установка водоподготовки, производительностью 16м.куб/час. соединительные и технические водопроводы, протяженностью 65 м. Также за счет средств местного бюджета выполнены трубопроводы протяженностью 1,3 км, смонтирован 21 водопроводный колодец, установлено 2 пожарных гидранта.

Введенный объект обеспечил централизованным водоснабжением 60 домовладений улиц Кобызева, Березовая, Радужная, добывающих воду из собственных скважин.

В 2019 году ЗАО «Верх-Тулинское» передали в муниципальную собственность Верх-Тулинского сельсовета 2 водозаборных скважины и магистральный водопровод протяженностью 3622м, обеспечивающий водоснабжением микрорайон Радужный с.Верх-Тула.

В 2020 году за счет средств МО выполнена проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция системы водоснабжения мкр. Радужный в с. Верх-Тула», в рамках которого запланировано строительство скважины и установка блочно-модульной станции водоподготовки. Реализация данного объекта в 2021 году позволит обеспечить бесперебойным и качественным водоснабжением потребителей микрорайона Радужный.

За счет средств муниципального образования в п. Крупской в 2019 году выполнено строительство водопровода по ул. Школьная, протяженностью 250 м. и ул. Молодежная, протяженностью 160 м. на общую сумму 874,823 тыс. руб.

При софинансировании населения в 2019 году построен водопровод на       ул. Заречная с. Верх-Тула. Выполнена замена участков водопровода и соединительных водопроводов по ул. Новая, Рабочая, Заводская с. Верх-Тула на сумму 987,056 тыс. руб., за счет средств бюджета Верх-Тулинского сельсовета.

Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 417 от 20 ноября 2018 г., утверждена «Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Верх-Тула Ресурс» по развитию системы водоснабжения в с. Верх-Тула, п. Красный Восток, п. 8 Марта Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2020 гг.», в рамках которой выполняются работы по модернизации сетей водоснабжения населенных пунктов. Утвержден тариф на подключение. Привлекаются средства собственников домовладений.

В рамках реализации мероприятий инвестиционной программы МУП «Верх-Тула Ресурс» за счет средств предприятия выполнено:

В 2018 году выполнено мероприятий на сумму 673,50 тыс.руб.:

Строительство водопровода от ул. Сибирская до дома ул. Советская, 3а,        с. Верх-Тула; строительство водопровода от пер. Новой до ул. Титова, с.Верх-Тула.

За счет средств бюджета сельсовета произведена замена водопровода по    ул. Кирова, с. Верх-Тула, на сумму 245 тыс. руб.

В 2019 году за счет средств бюджета сельсовета и средств МУП «Верх-Тула Ресурс» выполнено мероприятий на сумму 873,74 тыс. руб., а именно: строительство водопровода от тупика ул. Новая до ул. Рабочая стоимостью 412 тыс. руб.; заменен водопровод по ул. Учительской, с. Верх-Тула стоимостью 461,74 тыс. руб.

В 2022 году планируется выполнить проектно-сметную документацию по объекту «Строительство системы водоснабжения мкр. Прибрежный с. Верх-Тула», предусматривающую строительство двух водозаборных скважин производительностью 16м.куб/час, установки блочно-модульной станции водоподготовки производительностью 25 м.куб/час, резервуаров чистой воды и станции второго подъема, строительство водопроводов протяженностью 4,2 км. Реализация данного проекта планируется за счет привлечения бюджетных средств всех уровней в 2023-2024 году.

В настоящее время в действующем комплексе системы водоснабжения села Верх-Тула изношенность её сооружений и оборудования не является острой проблемой. Износ водопровода составляет 15%. Оставшаяся часть (85%) системы водоснабжения села Верх-Тула была модернизирована: введены в эксплуатацию Т2, Т3, Т5, Т6; произведена замена устаревших труб на современные полиэтиленовые, осуществлено строительство новых водопроводов.

Произведена замена части пожарных гидрантов, установлены новые, но часть пожарных гидрантов требует замены.

## 2.3. Краткий анализ существующего состояния системы

водоотведения

На территории каждого населенного пункта существует автономная система канализования.

В с. Верх-Тула, п.8 Марта, п. Красный Восток канализование стоков осуществляется путём вывоза жидких бытовых отходов автоцистернами из индивидуальных выгребных колодцев в канализационный коллектор города Новосибирска, расположенный по ул. Петухова.

В настоящее время вывоз жидких бытовых отходов производится от индивидуальных выгребных колодцев 37-и многоквартирных домов и 1900 частных домовладений жилого фонда, а также от 3-х детских садов, средней общеобразовательной школы, музыкальной школы, музыкально-эстетического центра с. Верх-Тула, поликлиники, от двух административных зданий и объектов торговли.

Кроме того, ведётся строительство школы, на 1100 мест и Врачебной амбулатории с подстанцией скорой помощи мощностью 250 п/смену в мкр. Радужный с. Верх-Тула, ввод которых планируется в 2022 году.

В данном микрорайоне сданы в эксплуатацию и заселены три многоквартирных дома и функционирует детский сад на 300 мест.

Бытовые стоки отводятся от зданий микрорайона «Радужный» в единую приёмную камеру, откуда откачиваются и вывозятся автоцистернами.

Существующие сооружения канализования абонентов представлены выгребными колодцами, находящиеся в неудовлетворительном состоянии по причине выработки ресурса.

Люки выгребных колодцев частично просевшие, частично отсутствуют.

Поверхность колодцев значительно корродирована и частично разрушена.

Фильтрация из частично разрушенных выгребных колодцев повышает уровень грунтовых вод, загрязняет почву, в следствии чего происходит биологическое загрязнения территории с.Верх-Тула.

Износ сооружений канализации составляет 85%. Техническое состояние выгребных колодцев и их объем не обеспечивает стабильной и безаварийной работы по канализованию сточных вод.

Ассенизационные машины, осуществляющие откачку сточных вод абонентов из колодцев, находятся в собственности частных компаний, осуществляющих свою деятельность по индивидуальным договорам и договорным ценам, так как данная услуга является жилищной и у администрации отсутствуют основания регулировать и утверждать тарифы в этой сфере.

Отсутствует и система ливневой канализации. В существующие выгребные колодцы поступает большое количество загрязнённого поверхностного стока.

Отсутствие централизованной системы водоотведения в четырех населенных пунктах является основной проблемой водоотведения. В поселении также отсутствует система ливневой канализации.

Вопрос канализования в с.Верх-Тула стоит очень остро. Сложилась критическая обстановка, связанная с отсутствием места для слива жидких бытовых отходов (далее – ЖБО).

В связи с необходимостью слива 500 м3/сутки ЖБО единственным выходом из сложившейся ситуации является подключение к системе водоотведения МУП г. Новосибирска "Горводоканал".

На территории Верх-Тулинского сельсовета централизованная системы водоотведения функционирует только в п. Тулинский. В связи с этим возникает необходимость строительства нового коллектора.

Администрацией Верх-Тулинского сельсовета в 2019 году начата и в 2020 году разработана проектно-сметная документация на строительство канализационного коллектора.

На выполнение проектных работ были выделены средства Фонда модернизации жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в размере 4 млн. рублей и софинансирование бюджета Верх-Тулинского сельсовета в размере 200,0 тыс.рублей.

Строительно - монтажные работы по строительству 1 и 2 очереди объекта в соответствии с заключением ГБУ ГВЭ НО составляют 669 225,4 тыс. рублей.   Осуществить строительство канализационного коллектора только за счет средств местного бюджета не представляется возможным, необходимо привлечение финансовых средств как из бюджетных, так и внебюджетных источников. Направлена заявка на финансирование строительства коллектора в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.

Отсутствие системы канализования тормозит не только жилищное строительство, но и развитие бизнеса, инвесторы не охотно приходят на территорию.

В п. Крупской водоотведение осуществляется в выгребные ямы, связанные канализационной сетью, протяженностью 2920м с последующим вывозом на поля фильтрации.

В п. Тулинский прием сточных вод осуществляется в центральный городской коллектор МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» по канализационному коллектору, протяженностью 3530м.

Канализационный коллектор п. Тулинский с 2016 год передан на обслуживание и оказание услуг по водоотведению по договору аренды в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

В 2016 году экспертной организацией ООО «ЭПрис» было проведено обследование канализационного коллектора п. Тулинский расположенного по ул. Центральная от канализационного колодца К1 до канализационной станции. В результате проведенного обследования строительных конструкций колодцев и канализационного коллектора выявлены значительные нарушения нормативно технических требований, предъявляемых к канализационным коллекторам. Наиболее существенным нарушением является недостаточный уклон и недостаточная скорость движения стоков на 19 из 21 обследованного участка.

В связи с подавляющим большинством участков коллектора с нарушением требований нормативно технической документации считаем, что коллектор, расположенный в п. Тулинский по ул. Центральная от канализационного колодца К1 до Канализационной насосной станции, не соответствует государственным стандартам и требованиям нормативно технической документации. Эксплуатация данного коллектора недопустима.

В настоящее время основными проблемами в эксплуатации системы водоотведения с. Верх-Тула, п. Красный Восток, п. 8 Марта п. Тулинского являются:

- полное отсутствие централизованной системы канализования; водоотведение осуществляется из канализационных емкостей автотранспортом с вывозом на полигон;

-    износ сооружений канализации составляет 85%. Техническое состояние выгребных колодцев и их объем не обеспечивает стабильной и безаварийной работы по канализованию сточных вод;

-   отсутствие муниципальной спец.техники, зависимость от частного спец. транспорта.

- высокий износ (75%) технологического оборудования на КНС (п. Тулинский);

-  недостаточная модернизация эксплуатируемого оборудования и малое внедрение новой техники.

Ассенизационные машины, осуществляющие откачку сточных вод абонентов из колодцев, находятся в собственности частных компаний, осуществляющих свою деятельность по индивидуальным договорам.

-   высокая договорная цена на откачку и вывоз ЖБО

-    отсутствие оснований регулировать и утверждать тарифы на сбор и вывоз ЖБО.

- нет системы ливневой канализации, в канализационные колодцы  поступает большое количество загрязненного поверхностного стока;

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы       электроснабжения

Потребители Верх-Тулинского сельсовета находятся в зоне следующих центров питания:

- ПС 35/10 кВ Верх-Тула с трансформаторами мощностью 2х16 МВА, расположенной на территории с. Верх-Тула,

- ПС 220/110/10 кВ Тулинская (собственник АО «Электромагистраль»), расположенной на сопредельной территории.

Свободная для технологического присоединения потребителей мощность по состоянию на 01.01.2021 г. на ПС 35 кВ Верх-Тула отсутствует.

Территорию Верх-Тулинского сельсовета пересекают трассы:

-  ВЛ 35 кВ Толмачевская – Верх-Тула (35337/35338),

-  ВЛ 220 кВ Тулинская – Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257).

Электроснабжение потребителей населенных пунктов Верх-Тулинского сельсовета осуществляется от ТП-10/0,4 кВ, запитанных по распределительной сети ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 220 кВ Тулинская (п. Тулинский), ПС 35 кВ Верх-Тула (с. Верх-Тула, п. 8 Марта, п. Красный Восток, п. Крупской, частично п. Тулинский).

Инвестиционной программой АО «РЭС» 2021-2025 гг., утвержденной приказом МЖКХиЭ № 222 от 20.11.2020 г., для разгрузки ПС 35 кВ Верх-Тула предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство ПС 110 кВ Залив с трансформаторной мощностью 80 МВА, со строительством питающих ЛЭП 110 кВ (территория Морского сельсовета Новосибирского района НСО). Плановые сроки реализации 2021-2022 гг.;

-  реконструкция ЛЭП-10 кВ по Ф-2, по Ф-8, по Ф-11 от ПС 35 кВ Верх-Тула с переводом на ПС 110 кВ Залив. Плановые сроки реализации 2021-2022 гг.;

- строительство ЛЭП-10 кВ от Ф-4, Ф-6 ПС 35 кВ Верх-Тула до ПС 110 кВ Залив с переводом на ВЛ на питание со стороны ПС 110 кВ Залив. Плановые сроки реализации 2021-2022 гг.

2.5.	Краткий анализ существующего состояния системы

газоснабжения

### По состоянию на 01.01.2022 в Верх-Тулинском сельсовете  находится 13 газорегуляторных пунктов с общей протяженностью газопроводов-отводов 66,25 км низкого давления и 6,3 км высокого давления.

### Природным газом газифицировано 1014 частных домовладений в с.Верх-Тула и п.Тулинский; 2 отопительные муниципальные котельные – в с.Верх-Тула и п.Тулинский.

### Уровень газификации жилищного фонда в Верх-Тулинском сельсовете по состоянию на 01.01.2022 составляет 70%.

### Муниципальное образование Верх-Тулинского сельсовета  имеет уровень газификации населенных пунктов газом выше среднего показателя по Новосибирской области.

В 2019-2020 годах за счет внебюджетных источников, инвестором ООО «Техногаз» построен газопровод высокого давления до п. Крупской, протяженностью 1,2 км.

### В 2020-2021 г. за счет бюджетных средств выполнено строительство объекта «Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов                  в п. Крупской Новосибирского района Новосибирской области», построены газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Крупской на сумму 11 472,8 тыс. рублей (1 очередь строительства) протяженностью 6,3 км. В 1-ом квартале 2021 года газопровод введен в эксплуатацию.

Несмотря на то, что на территории полным ходом идет газификация населенных пунктов, проблема газификации все-таки остается.

Не газифицированы малые поселки 8 Марта и Красный Восток. Недостаточное бюджетное финансирование сохраняет высокую стоимость газификации индивидуальных домовладений для населения. С принятием Постановления администрации Новосибирского района 21.03.2019 года №277-па утверждена муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Газификация территории Новосибирского района в 2019-2023 годах». В рамках данной программы планируется осуществить строительство газопровода высокого давления до поселков 8 Марта и Красный Восток, с возможностью подключения 200 домовладений, в 2022-2023 годы за счет внебюджетных источников, которые на сегодняшний день не определены

### Также на сегодняшний день имеется дефицит мощностей на существующих ГРС, в связи с чем возникают вопросы в подключении вновь построенных индивидуальных жилых домов в с. Верх-Тула.

Однако часть финансовой нагрузки берут на себя девелоперы. Так ООО «ЛИГ» за счет собственных средств в 2014-2015 построили и сдали в эксплуатацию газопровод высокого давления с ГРПШ протяженностью 134 м, предназначенный, в том числе, для газоснабжения жилого микрорайона ул. Русская, ул. Сельская, ул. Прибрежная, ул. Лазурная, других селитебных территорий, а также дачного поселка «Сибирские просторы».

### Анализ текущей ситуации выявил ряд проблем:

### - недостаточное развитие газификации потребителей от существующих источников газоснабжения (газораспределительных станций);

### - недостаток собственных финансовых средств у населения на оплату оборудования и подключение к уличным газопроводам;

### - невозможность подключения новых потребителей к системе газоснабжения без строительства газораспределительных сетей и станций.

### Таким образом, исходя из интересов стратегического развития Верх-Тулинского сельсовета и учитывая, что проблемы газификации являются комплексными, для их решения необходимо применение программно-целевого подхода.

  - Краткий анализ существующего состояния системы

сбора, вывоза твердых бытовых отходов

С переходом с 01 января 2019 года на территориальную схему обращения с отходами в Новосибирской области, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обществу с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - Региональный оператор).

Зона деятельности Регионального оператора определена постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016г. № 292-п «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области» - вся Новосибирская область.

На основании действующего законодательства все юридические лица, индивидуальные предприниматели, собственники нежилых помещений и бюджетные организации обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами только с региональным оператором.

В обязанности органов местного самоуправления муниципальных образований, входит создание и содержание мест (площадок)  накопления ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в МКД.

Нормы накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области».

Таблица 2-25.  Нормативное накопление твёрдых бытовых отходов

| Населённый пункт | Население, Человек (по состоянию на 2021 год) | Объем отходов куб.м/год |  | Объем отходов тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив куб.м/год | Итого, куб.м | Норматив, кг/год | Итого, тонн |
| Верх-Тулинский сельсовет | 12 053 | 2,38 | 28 686,14 | 392,95 | 4 726,4 |
| с. Верх-Тула | 8061 | 2,38 | 19 185,1 | 392,95 | 3 167,56 |
| п Красный Восток | 309 | 2,38 | 735,42 | 392,95 | 121,42 |
| п. 8 Марта | 374 | 2,38 | 890,12 | 392,95 | 146,96 |
| п. Тулинский | 2618 | 2,38 | 6 230,8 | 392,95 | 1 028,74 |
| п. Крупской | 691 | 2,38 | 1 644,5 | 392,95 | 271,53 |

На территории Верх-Тулинского сельсовета находится объект размещения отходов – полигон захоронения твердых коммунальных отходов «Левобережный», включенный в государственный реестр объектов размещения отходов приказом Росприроднадзора от 25.04.2018 № 136.

Объект располагается на земельных участках с кадастровыми номерами 54:19:062302:55 и 54:19:062302:107, также в селе Верх-Тула находится предприятие ООО «ВторШина» (ИНН 5401379530) по утилизации отходов IV – V класса опасности (шины отработанные пневматические, отходы резиновых изделий).

Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления не отображаются на картах утверждаемой части и материалов по обоснованию генерального плана в виду отсутствия значения объектов, указанных в постановлении Правительства Новосибирской области от 24.05.2021 №180-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 №292-п»

Места накопления твердых коммунальных отходов представлены в таблице 2-26 «Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Описание существующих проблем в системе обращения с ТКО.

-   содержание придомовых территорий не везде соответствует нормативам;

- недостаточное количество мусорных контейнеров;

- совместный сбор всех отходов в один стандартный контейнер;

- наличие несанкционированных свалок на территории;

- не в полной мере осуществляется   процесс воспитания экологической культуры населения.

Таблица 2-26. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

| Накопления ТКО/КГО |  |  |  |  |  |  |  | Суточная норма накопления ТКО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Тип площадки | Тип отходов | Площадь кв.м. | Тип покрытия площадки | Количество размещенных контейнеров и бункеров (шт.) | Суммарный объем размещенных контейнеров и бункеров (куб.м.) | Параметры отсека для КГО |  |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, 1 квартал, 4 | оборудованная | ТКО, КГО | 6 | Асфальт | 5 | 3,25 | 1кв.м | 3 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, 2 квартал, 5 | оборудованная | ТКО, КГО | 7 | Асфальт | 6 | 3,9 | 1кв.м | 4 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Жилмассив, 11 | оборудованная | ТКО, КГО | 5 | Бетон | 4 | 2,6 | 1кв.м | 3 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Жилмассив, 9 | оборудованная | ТКО, КГО | 2 | Бетон | 2 | 1,3 | 1кв.м | 2 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Советская, 3а | оборудованная | ТКО, КГО |  | Гравий |  | 2 | 1кв.м | 1 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Жилмассив, 1 | Не оборудованная | ТКО, КГО | 3 | Гравий | 3 | 1,9 | 1кв.м | 1 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Жилмассив, 5 | оборудованная | ТКО, КГО | 3 | Бетон | 2 | 1,3 | 1кв.м | 2,5 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Жилмассив, 7 | оборудованная | ТКО, КГО | 5 | Бетон | 4 | 2,6 | 1кв.м | 3 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Советская, 1/1 (МЭЦ) | Не оборудованная | ТКО, КГО | 1 | Асфальт | 1 | 0,65 | 1кв.м | 0,2 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Рабочая, 10 | оборудованная | ТКО, КГО | 5 | Бет. | 4 | 2,6 | 1кв.м | 3 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Мелиораторов, 10 | Не оборудованная | ТКО,КГО | 1 | Гравий | 1 | 0,65 | 1кв.м | 0,2 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Прибрежная, вдоль дороги | Не оборудованная | ТКО,КГО | 1 | Гравий | 1 | 0,65 | 1кв.м | 0,2 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Советская, 1а | оборудованная | ТКО,КГО | 3 | Асфальт | 2 | 1,3 | 1кв.м | 1 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Советская, 1а | оборудованная | ТКО, КГО | 2 | Бетон | 1 | 0,65 | 1кв.м | 0,2 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Советская, 6а | оборудованная | ТКО, КГО | 2 | Асфальт | 2 | 1,3 | 1кв.м | 2 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Советская, 21 | оборудованная | ТКО, КГО | 2 | Гравий | 2 | 1,3 | 1кв.м | 2 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Советская, 1 | Не оборудованная | ТКО, КГО | 3 | Гравий | 1кв.м | 0,65 | 0 | 1 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Луговая, 17/2,3 | оборудованная | ТКО, КГО | 9 | Асфальт | 5 | 3,25 | 1кв.м | 4 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Луговая, территория кладбища села Верх-Тула | Не оборудованная | ТКО, КГО | 30 | Гравий | 22 | 13,2 | 1кв.м | 0,2 |
| Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, Луговая, 17, остановка | Не оборудованная | ТКО, КГО | 1 | Асфальт | 1 | 0,2 | 1кв.м | 0,2 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Мира, 1а | оборудованная | ТКО, КГО | 5 | Бетон | 4 | 2,6 | 1кв.м | 2 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Мира, напротив домов 1б, 1в, 1г | Не оборудованная | ТКО, КГО | 2 | Бетон | 2 | 1,3 | 1кв.м | 1 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Мира, 6 | оборудованная | ТКО, КГО | 5 | Бетон | 5 | 3,25 | 1кв.м | 3 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 1а, за магазином Амбарчик | оборудованная | ТКО, КГО | 1 | Бетон | 1 | 0,65 | 1кв.м | 0,5 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Северная, 2 | Не оборудованная | ТКО, КГО | 5 | Гравий | 4 | 2,6 | 1кв.м | 2 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Северная, 14 | Не оборудованная | ТКО, КГО | 2 | Гравий | 1 | 0,65 | 1кв.м | 0,5 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Северная, 22 | Не оборудованная | ТКО, КГО | 3 | Гравий | 2 | 1,3 | 1кв.м | 1 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Академика Першилина, 12 | оборудованная | ТКО, КГО | 5 | Бетон | 4 | 2,6 | 1кв.м | 2,5 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 1 | Не оборудованная | ТКО, КГО | 4 | Гравий | 3 | 1,9 | 1кв.м | 1,5 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 2 | оборудованная | ТКО, КГО | 3 | Бетон | 2 | 1,3 | 1кв.м | 1 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 8 | оборудованная | ТКО, КГО | 3 | Гравий | 2 | 1,3 | 1кв.м | 1 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 10 | оборудованная | ТКО, КГО | 3 | Бетон | 2 | 1,3 | 1кв.м | 1 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 9 | Не оборудованная | ТКО, КГО | 4 | Гравий | 3 | 1,9 | 1кв.м | 2 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 19 | Не оборудованная | ТКО, КГО | 3 | Гравий | 2 | 1,3 | 1кв.м | 1 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 25 | Не оборудованная | ТКО, КГО | 3 | Гравий | 2 | 1,3 | 1кв.м | 1 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 35 | Не оборудованная | ТКО, КГО | 5 | Гравий | 5 | 3,25 | 1кв.м | 3 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 43 | Не оборудованная | ТКО, КГО | 3 | Гравий | 2 | 1,3 | 1кв.м | 1 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 44 | Не оборудованная | ТКО, КГО | 3 | Гравий | 2 | 1,3 | 1кв.м | 1 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 36 | Не оборудованная | ТКО, КГО | 6 | Гравий | 5 | 3,25 | 1кв.м | 3 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 22 | Не оборудованная | ТКО, КГО | 3 | Гравий | 2 | 1,3 | 1кв.м | 1 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, Центральная, 16а | Не оборудованная | ТКО, КГО | 3 | Гравий | 2 | 1,3 | 1кв.м | 1 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, дорога на дамбу, территория кладбища поселка Тулинский | Не оборудованная | ТКО, КГО | 2 | Гравий | 1 | 0,65 | 1кв.м | 6 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок 8 Марта, Мира, 2 | оборудованная | ТКО, КГО | 4 | Бетон | 3 | 1,9 | 1кв.м | 2 |
| Верх-Тулинский сельсовет, поселок Красный Восток, Советская, 65/1 | Не оборудованная | ТКО, КГО | 3 | Гравий | 2 | 0,5 | 1кв.м | 1 |

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей

Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

Таблица 2-27. 1 Оснащённость потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов.

| Оснащённость приборами учёта (ПУ) тепловой энергии (ТЭ) по состоянию на 2021год | МКД | Кол-во МКД, подключенных к централизованному отоплению | 91 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во МКД, оснащённых общедомовыми ПУ | 13 |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | 14,3 |
|  | Частные домовладения | Кол-во ИЖД, подключенных к централизованному отоплению | 0 |
|  |  | Кол-во ИЖД, оснащённых индивидуальными ПУТЭ | 0 |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | 0 |
| Оснащённость приборами учёта (ПУ) ХВС по состоянию на 2020год | МКД | Кол-во МКД, подключенных к централизованному ХВС | 89 |
|  |  | Кол-во МКД, оснащённых общедомовыми ПУ ХВС | 0 |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | 0 |
|  | Частные | Кол-во ИЖД подключенных к централизованному ХВС | 3513 |

    - Анализ состояния энергоресурсосбережения Верх-Тулинского сельсовета.

Основными проблемами энергоресурсосбережения в системах коммунальной инфраструктуры и учета коммунальных ресурсов являются:

- Установленная мощность котлоагрегатов не соответствует подключенной нагрузке.

- Высокий износ котельного оборудования от 40% до 80%.

- Несанкционированный отбор горячей воды из сетей теплоснабжения.

- Сверхнормативные потери теплоносителя в тепловых сетях (от 15% до 36%).

- Высокий износ сетей на системах коммунальной инфраструктуры, что приводит к повышению эксплуатационных расходов и непроизводственным потерям энергетических ресурсов.

- Перспективы развития Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

  - Количественное определение перспективных показателей развития Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

3.1.1.   Климат

В соответствии с СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» территория Верх-Тулинского сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия.» к III снеговому, III ветровому району.

Климат континентальный, средняя температура января -18,8. Средняя температура июля +19. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C.  Абсолютный максимум - +38 °C, минимум -50 °C.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) - 178, тёплого (< 10о) - 243, безморозного (< 8о) - 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март - 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%.

Согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория сельсовета относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А (10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50 лет).

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле. Данные климатической оценки представлены в таблицах 3-1 – 3-4

Таблица 3-1.   Характеристика климатического района I B

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, 0С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | От -14 до -28 | 5 и более | От +12 до +21 | - |

Таблица 3-2. Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры Воздуха наиболее холодного месяца, 0С | Продолжительность суток и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤00С |  |  | ≤80С |  |  | ≤100С |  |  |  |  |  |  | ≤80С |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 |  |  | Продолжительность | Средняя температура | Продолжительность |  | Средняя температура | Продолжительность |  | Средняя температура |  |  |  |  |  |  |
| -44 | -42 | -42 | -39 | -24 | -50 | 9,3 | 178 | -12,4 | 230 |  | -8,7 | 243 |  | -7,7 | 80 | 77 | 104 | ЮЗ | - | 3,9 |

Таблица 3-3. Климатические параметры тёплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее тёплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 995 | 23 | 28 | 24,6 | 38 | 11,4 | 72 | 56 | 338 | 95 | ЮЗ | 0 |

Таблица 3-4. Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XI | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18,8 | -17,3 | -10,1 | 1,5 | 10,3 | 16,7 | 19,0 | 15,8 | 10,1 | 1,9 | -9,2 | -16,5 | -0,2 |

Рисунок 5. Преобладающие направления ветров

Таблица 3-5. Направления и скорость ветра

| Повторяемость направлений ветра (числитель), %; средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с; повторяемость штилей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
| 3 | 5 | 9 | 16 | 27 | 31 | 6 | 3 | 15 |
| 2,0 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 4,7 | 5,7 | 3,7 | 3,0 |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
| 12 | 18 | 11 | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | 18 |
| 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 2,8 | 2,5 |  |

#### 3.1.2. Геологическое строение территории

Новосибирский район расположен в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины. Река Обь разделила территорию на две части, отличающиеся геологическим строением и рельефом. Верх-Тулинский сельсовет размещается на левобережной части.

На проектируемой территории отсутствуют полезные ископаемые, учтенные государственным балансом запасов твёрдых полезных ископаемых и подземных вод.

#### 3.1.3.  Гидрологическая характеристика территории

Проектируемую территорию с запада на восток делит река Верхняя Тула. С юга территорию существующей застройки окаймляет река Тула. Поверхностные водные объекты представлены водотоками: реки, ручьи и водоёмами: пруды, болота. Устье реки Верхняя Тула находится в 15 км по левому берегу реки Тула.

Водоохранная зона реки Верхняя Тула (протяжённость реки более 35 км) установлена в соответствии со статьёй 65 Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (далее – Водный кодекс РФ) и составляет 100 м, величина прибрежной защитной полосы установлена в размере 50 м. Режимы водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлены Водным кодексом РФ.

Тула — река в России, протекает в Новосибирской области, Томской области. Длина реки составляет 72 км, площадь водосборного бассейна 740 кв.км.

Водоохранная зона реки Тула установлена в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ и составляет 200 м, величина прибрежной защитной полосы установлена в размере 50 м. Режимы водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлены Водным кодексом РФ.

#### 3.1.4. Растительность и почвенный покров

Территория Верх-Тулинского сельсовета относится к лесостепной зоне. Главная особенность лесостепной зоны — это наличие полей и лесополос. Наиболее типичен для территории Верх-Тулинского сельсовета лесостепной ландшафт, где открытые пространства перемежаются с небольшими островками берёзово леса, которые называют колками.

Ландшафт Верх-Тулинского сельсовета представлен преимущественно сельскохозяйственными полями, которые перемежаются с небольшими островками березово-осинового леса

Травянистая растительность лесостепи очень разнообразна. Здесь можно встретить ценные лекарственные растения, например, зверобой, душицу, кровохлёбку, тысячелистник, медуницу, адонис и другие.

Почвенный покров территории представлен в основном выщелоченными черноземами, лугово-черноземными и темно-серыми почвами.

Черноземы, выщелоченные сформировались под луговыми разнотравно-злаковыми степями лесостепной зоны. Преобладающими почвообразующими породами служат лёссы, лёссовидные и покровные тяжелые суглинки.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории муниципального образования связано с полигоном ТКО «Левобережный», строительными работами, проездом техники, прокладки коммуникаций и трубопроводов.

Для решения существующих проблем требуется принятие административных мер воздействия.

#### 3.1.5.  Экономико-географическое положение сельсовета

Верх-Тулинский сельсовет был образован в 1919 году. К настоящему времени сельсовет представляет собой объединение пяти населенных пунктов: село Верх-Тула, поселок Тулинский, поселок Крупской, поселок 8-е Марта, поселок Красный Восток. Свое начало Верх-Тулинский сельсовет получил с села Верх-Тула.

Верх-Тулинский сельсовет расположен в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 18 км от областного центра города Новосибирска и в 10 км от ближайшей железнодорожной станции Новосибирск - Западный, в 25 км от аэропорта «Толмачево». Общая площадь муниципального образования 12647 га.  (12970,2)

В рамках реализации задачи, определенной Указом Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года», по введению дополнительных механизмов привлечения граждан к участию в государственном и муниципальном управлении, повышению их гражданской ответственности при решении вопросов социально-экономического и политического развития территорий, в целях расширения практики эффективного контроля за использованием бюджетных средств Новосибирская область вошла в число пилотных регионов, планирующих внедрять на своей территории принципы инициативного бюджетирования. Пилотными районами стали Маслянинский и Новосибирский районы области.

Преимуществами для развития поселений в этих районах являются:

- близость инфраструктуры города, энергообеспечение, возможность привлечения рабочего, инженерного и научного потенциала;

-  наличие природных ресурсов: песок, щебень, глина, которые позволят развивать производство кирпича, а также могут являться строительными материалами; пять месторождений торфа с утвержденными запасами;

-    наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского хозяйства;

-    наличие свободных площадок, пригодных для промышленного развития.

Таким образом, роль и место Верх-Тулинского сельского поселения в социально-экономическом развитии Новосибирской области связано с его сельскохозяйственной специализацией и участием в развитии Новосибирской агломерации путем снабжения мегаполиса продуктами питания, размещения на своей территории крупных площадок агропромышленного производства и логистического бизнеса, а также создание в составе Новосибирского района жилого пригорода усадебной и малоэтажной застройки вокруг г. Новосибирска.

Основная особенность Верх-Тулинского сельского поселения, определяющая направления и характер развития, это его местоположение в системе расселения Новосибирской области. Поселение входит в ближайший пояс вокруг областного центра в составе Новосибирской агломерации, внутри которого происходит максимальное взаимное влияние города Новосибирска и его пригорода на миграционные процессы, развитие бизнеса, жилищное строительство, развитие рекреационной деятельности и экологию.

При непосредственной близости к Новосибирску Верх-Тулинское сельское поселение включает в себя обширные площади особо ценных земель сельскохозяйственного назначения, что делает его активным участником агропромышленного развития региона. Но в настоящее время сельская экономика недостаточно диверсифицирована, не обеспечивается полный цикл переработки сельскохозяйственной продукции, не в полной мере используются современные инновационные технологии в производственном процессе и управления на предприятиях. Также имеются ограничения, связанные с недостатком сельскохозяйственной техники, кормовых ресурсов, качественных семян и удобрений, зависимости от импортных генетических материалов, дефицита специалистов. Эти ограничения характерны для большинства сельских поселений Новосибирской области.

Новосибирская агломерация также отражает на состоянии Верх-Тулинского сельсовета близость Новосибирска.

Агломерационные процессы проявляются, во-первых, в тенденции формирования единого рынка труда; за счет маятниковой миграции население Новосибирска прирастает ежедневно на 80-100 тысяч человек. Основным условием поездок на работу в Новосибирск большинство называют высокую оплату труда. Второе проявление процесса слияния города и поселения состоит в том, что в последние годы в приросте населения поселков Верх-Тулинского поселения стала играть роль миграция из Новосибирска. Дело в том, что относительно низкие цены на жилье и высокие темпы индивидуального жилищного строительства в сельсовете позволили решить жилищную проблему некоторым жителям Новосибирска. Играет роль и внешняя миграция: потенциальные жители Новосибирска останавливают свой выбор на пригородной зоне благодаря территориальной близости к городу и более низкому уровню цен на жилье.

Еще один признак, подтверждающий наличие интенсификации взаимодействий поселения с Новосибирском, - приход сюда ряда новосибирских компаний, которых привлекает наличие территорий, предусмотренных для размещения производственных и складских объектов и относительно невысокая арендная плата за землю.

С одной стороны, Верх-Тулинское поселение является ресурсом развития Новосибирска, испытывая существенное влияние города-центра. С другой стороны, сельские территории начинают более активно использовать потенциал Новосибирска, получая доступ к возможностям удовлетворения потребностей сельских жителей, предоставляемых крупным городом.

#### 3.1.6.  Прогноз численности населения.

В настоящее время демографическая ситуация в Верх-Тулинском сельсовете довольно благоприятная. За последние годы наблюдается рост численности населения по четырем населенным пунктам поселения и довольно стабильная ситуация в поселке 8 Марта.

Следует отметить, что к числу основных показателей, определяющих демографическую ситуацию, относятся: динамика численности населения, показатели его естественного и механического прироста (убыли), общие коэффициенты рождаемости, смертности, половозрастная структура постоянного населения, динамика численности рабочей силы. Анализ вышеуказанных показателей позволяет получить целостную картину о демографической ситуации в поселении.

За последние 5 лет численность населения по данным Новосибирскстата увеличилась на 1701 человека.

К началу 2021 года численность населения Верх-Тулинского сельсовета составила 112053 человек, что хорошо отображает график на рисунке 6.

Это 8,1 % от всего населения Новосибирского района – третий показатель среди сельских поселений района.

Прирост населения сельсовета объясняется следующими факторами:

а) повышение уровня рождаемости и снижение естественной убыли населения;

б) близость к мегаполису и его влияние на развитие малоэтажного строительства в пригородной зоне;

в) внутриобластные перемещения населения, связанные прежде всего с близостью к городу, с его более широкими, чем в глубинных районах области возможностями трудоустройства, достаточно развитой социальной инфраструктурой и транспортной сетью;

г) сохранение (но уже в меньших объемах) миграционных потоков, в том числе из ближнего зарубежья.

Рисунок 6 - Динамика изменения численности постоянного населения в                     Верх-Тулинском сельсовете за последние пять лет

Динамика численности постоянного населения сельсовета и населенным пунктам в его составе за последние семь лет по данным Новосибирскстата представлена в таблице 3-6.

Таблица 3-6. Динамика численности постоянного населения Верх-Тулинского сельсовета за последние пять лет по данным Новосибирскстата.

| Наименование населенного пункта | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верх-Тулинский сельсовет | 10352 | 10514 | 10785 | 11727 | 12053 |
| село Верх-Тула | 6815 | 6934 | 7174 | 7836 | 8061 |
| поселок 8 Марта | 358 | 347 | 347 | 366 | 374 |
| поселок Красный Восток | 195 | 225 | 242 | 284 | 309 |
| поселок Крупской | 605 | 610 | 618 | 687 | 691 |
| поселок Тулинский | 2379 | 2398 | 2404 | 2554 | 2618 |

Приведенные данные показывают, что численность постоянного населения возрастает в период последних пяти лет во всех населенных пунктах.

Процесс изменения численности населения по населенным пунктам сельсовета хорошо демонстрируют рисунки 7-11.

Рисунок 7. Динамика изменения численности постоянного населения в селе Верх-Тула за последние пять лет.

Рисунок 8. Динамика изменения численности постоянного населения в поселке 8 Марта за последние пять лет.

Рисунок 9. Динамика изменения численности постоянного населения в поселке Красный Восток за последние пять лет.

Рисунок 10. Динамика изменения численности постоянного населения в поселке Крупской за последние пять лет

Рисунок 11. Динамика изменения численности постоянного населения в поселке Тулинский за последние пять лет

Прогноз изменения численности населения и демографической ситуации по Верх-Тулинскому сельсовету состоит из двух составляющих: традиционного расчета перспективной численности на сложившейся территории за счет естественного прироста и миграционных процессов, а также из расчета ожидаемой численности населения на вновь осваиваемых инвестиционных площадках (в небольшой доле учитывается перераспределение с существующим населением).

При традиционном методе расчета перспективной численности населения на сложившихся площадках в основу (исходная позиция) взяты данные статистики за последние пять лет, за 2017-2021 годы.

На основе анализа изменения численности постоянного населения по Верх-Тулинскому сельсовету получен графо-аналитический прогноз численности населения сельского поселения с учетом сложившихся (освоенных) площадок.

В результате численность постоянного населения к 2025 году на всех сложившихся участках пяти населенных пунктов с учетом естественных миграционных процессов составит примерно 13 453 человек.

Прогноз численности населения до 2025 года представлен в таблице 3-7.

Таблица 3-7. Прогноз численности населения Верх-Тулинского сельсовета.

| Наименование муниципального образования | Численность постоянного населения (на начало года), человек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Общая численность по сельсовету в т.ч. | 12053 | 12403 | 12753 | 13103 | 13453 |
| с. Верх-Тула | 8061 | 8295 | 8529 | 8763 | 8997 |
| п. Тулинский | 2618 | 2696 | 2774 | 2852 | 2930 |
| п. Крупской | 691 | 711 | 731 | 751 | 771 |
| п. 8 Марта | 374 | 384 | 394 | 404 | 412 |
| п. Красный Восток | 309 | 317 | 325 | 332 | 340 |

3.1.7.  Прогноз развития застройки

В Верх-Тулинском сельсовете на начало 2021 года жилищный фонд составил  232,1 тыс. кв. метров общей площади.

Жилищный фонд ежегодно увеличивается в основном за счет строительства индивидуальных жилых домов на средства населения, а также компаний-застройщиков.

Увеличение общей площади жилищного фонда хорошо демонстрируют рисунки 12-14.

Распределение общей площади жилищного фонда Верх-Тулинского сельсовета приведен в таблице 3-8.

3-8.  Увеличение общей площади жилищного фонда, тыс. м2 за пять лет.

| Наименование планировочных районов | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальному образованию | 198,76 | 210,2 | 227,1 | 232,1 | 275,8 |
| Многоквартирная застройка | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Индивидуальная застройка | 102,9 | 114,4 | 131,6 | 136,3 | 150 |
| Блокированная застройка | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |

Рисунок 12. Общая площадь многоквартирной застройки

Рисунок 13. Общая площадь индивидуальной застройки.

Рисунок 14. Общая площадь блокированной застройки.

В среднем на одного жителя приходится 19,4 кв. метра общей площади жилого фонда поселения.

Степень износа многоквартирных жилых домов составляет до 47%.

Ежегодно проводиться капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Также проводится переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, непригодного для проживания.

Наряду с жилым фондом в поселении на землях сельскохозяйственного назначения за границами населенных пунктов организованны большие по площади садовые товарищества, в которых идет строительство капитальных жилых домов соответствующих всем требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, в том числе возможностью круглогодичного проживания.

Однако территория таких СНТ имеет разную степень инфраструктурного обеспечения, пока довольно слабую. Некоторые из садовых (бывших дачных) товариществ составляют резервы для развития селитебных территорий поселения:

- село Верх-Тула: дачный поселок «Сибирские просторы» площадью 120 га;

- поселок Крупской: ДНТ «Березка» площадью 25 га, ДНТ «Уют» и «Согласие» площадью 25 га, ТСН СО «им. Крупской» площадью 30 га, ДНТ «Трансмаш» площадью 25 га, СНТ «Водолей» площадью 20 га, СТ «Чебурки» площадью 10 га;

- поселок Тулинский: СНТ «Успех» площадь. 6,5 га.

Однако полный перевод СНТ в состав жилых зон пока чреват для поселения в целом.

Вся дорожная инфраструктура не соответствует нормам и требованиям к жилым зонам.

Застройка выполнена также не в соответствии с требованиями к жилой, а порой просто хаотично. Отсутствует требуемая инфраструктура.

Да и обеспечить содержание таких территорий силами сельсовета весьма сложно.

Приоритетом жилищного строительства на территории Верх-Тулинского сельсовета является малоэтажное строительство 2-х, 4-этажных многоквартирных домов, строительство 1-но, 2-х этажных домов с приусадебными участками с привлечением средств населения.

Для размещения нового строительства на территориях Верх-Тулинского сельсовета предусматривается в общей сложности порядка 708 га.

Самой крупной инвестиционной площадкой жилищного строительства является Жилая зона в кластере «Верх-Тула» - инвестор и застройщик ООО «ЛИГ». На территории данной площадки предлагается три участка:

- Территория застройки секционными жилыми домами - 20,0 га

- Территория застройки блокированными жилыми домами - 20,0 га.

- Территория застройки индивидуальными жилыми домами – 100,0 га

Территория индивидуальной жилой застройки на юге села Верх-Тула (южнее микрорайона «Радужный») площадью 38,5 га.

Территория индивидуальной жилой застройки на северо-западе села Верх-Тула площадью более 150га.

Помимо вновь осваиваемых инвестиционных площадок жилищного строительства на территории Верх-Тулинского сельсовета в рамках масштабного инвестиционного проекта «Верх Тулинский» (ООО «ЛИГ») идет строительство экопоселка «Сибирские просторы» площадь застройки 240 га.

Территория индивидуальной жилой застройки на западе поселка Крупской состоящая из 280 - 285 земельных участков.

Территория индивидуальной жилой застройки на севере поселка Тулинского состоящая из 50 земельных участков.

В 2022 года на территорию Верх-Тулинского сельсовета зашел новый застройщик ООО «Барселона» с масштабным проектом по строительству жилого микрорайона «Экополис Верх-Тулинский» состоящий из пяти 9-ти этажных дома обшей площадью 37 005 тыс.м2. Микрорайон застройщик планирует  построить за период 2023-2025 года.

Прогноз развития застройки территории Верх-Тулинского сельсовета выполнен на основании прогноза намеченного объема строительства.

Прогноз развития застройки территории Верх-Тулинского сельсовета представлен в таблице 3-9.

Таблица 3-9. Распределение жилищного фонда, тыс. м2 общей площади

| Наименование планировочных районов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальному образованию | 245,8 | 264,8 | 12620,7 | 12590 | 12615,5 |
| Многоквартирная застройка | 55 | 55 | 12335,0 | 12335,0 | 12335,0 |
| Индивидуальная застройка | 150 | 165 | 181,5 | 201 | 221 |
| Блокированная застройка | 40,8 | 44,8 | 49,2 | 54,1 | 59,5 |

    - Прогноз изменения доходов населения

Величина прожиточного минимума на 2022 год установлена постановлением правительства Новосибирской области от 17.08.2021г. № 327-пв размере:

− в расчете на душу населения – 12 775 рублей в месяц;

− для трудоспособного населения – 13 925 рублей в месяц;

− для пенсионеров – 10 987 рублей в месяц;

− для детей – 13 238 рублей в месяц.

Прогноз изменения доходов населения представлен в таблице 3-10.

При составлении таблицы 3-10  за основу приняты данные о доходах населения за 2022 год, а так же прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, выполненный Минэконоразвития РФ (исп. сайт http://economy.gov.ru), с использованием следующих показателей:

- рост заработной платы на период 2020 – 2030 г. на уровне 2,6%;

- рост среднедушевого денежного дохода населения на период 2020 – 2024 г. на уровне 2,0%, на период 2025 – 2030 гг. на уровне 2,5%;

- увеличение прожиточного минимума на период 2020 – 2030 гг. на уровне 4,2%.

Таблица 3-10. Прогноз изменения доходов населения

| Показатель | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб./мес. | 12 284,0 | 12 775,0 | 13 311,5 | 13 910,5 | 14494,7 |
| Среднедушевые денежные доходы населения | руб./мес. | 32 785,2 | 33 441,0 | 34110,0 | 34792,2 | 35488,0 |
| Среднемесячная заработная плата работников | руб./мес. | 34 500,0 | 34 800,0 | 35 705,0 | 36633,3 | 37586,0 |

  - Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.2.1 Прогноз спроса на тепловую энергию.

Прогноз спроса на тепловую энергию в виде расчетных объёмов тепловой энергии на отопление, представлен в таблице 3-11.

Таблица 3-11. Прогноз спроса на тепловую энергию, Гкал/ч

| Потребители | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальному образованию | Гкал/ч | 17 087,0 | 16 654,0 | 16 654,0 | 16 434,0 | 16 434,0 |
| Жилые здания | Гкал/ч | 10429,0 | 10078,0 | 10078,0 | 9930,0 | 9930,0 |
| Общественные, социальные и др. здания | Гкал/ч | 6658,0 | 6576,0 | 6576,0 | 6504,0 | 6504,0 |

    - Прогноз спроса на холодное водоснабжение

Прогноз спроса на холодную воду приведён в таблице 3-12.

Таблица 3-12. Прогноз спроса на холодное водоснабжение, Гкал/ч

| Потребители | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальному образованию | тыс. м3. | 670,22 | 701,598 | 732,406 | 763,494 | 1263,074 |
| с. Верх-Тула | тыс. м3. | 438,897 | 466,134 | 493,371 | 520,608 | 1016,086 |
| п. Крупской | тыс. м3. | 39,671 | 41,417 | 43,163 | 44,909 | 46,655 |
| п. 8 Марта | тыс. м3. | 33,033 | 34,197 | 35,361 | 36,525 | 37,689 |
| п. Красный Восток | тыс. м3. | 6,399 | 7,330 | 8,261 | 9,192 | 10,124 |
| п. Тулинский | тыс. м3. | 152,52 | 152,52 | 152,52 | 152,52 | 152,52 |

    - Прогноз спроса на водоотведение

Прогноз спроса на водотведение приведён в таблице 3-13.

Таблица 3-12. Прогноз спроса на водоотведение, Гкал/ч

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей водоотведения планируемых к строительству | км. | 0 | 3,6969 | 2,6589 | 2,6589 | 9,0148 |

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского сельсовета используется перечень индикаторов, применяемых для мониторинга инвестиционных программ соответствующих систем коммунальной инфраструктуры на территории Верх-Тулинского сельсовета.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг.

Целевые показатели выполнения программы развития коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского сельсовета приведены в таблице 4-1.

Таблица 4-1. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского сельсовета

| Целевой показатель | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Теплоснабжение. |  |  |  |  |
| - Доля потерь тепловой энергии в тепловых сетях, % | 13 | 12 | 9 | 8 |
| 1.2. Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 226,10 | 226,10 | 158,73 | 158,73 |
| 1.3. Покрытие дефицита подключенной тепловой нагрузки, МВт | 4 | 4 | 4 | 0 |
| - Водоснабжение. |  |  |  |  |
| - Строительство сетей централизованного водоснабжения, в связи с расширением границ населённого пункта, км | 79,5 | 83,5 | 96,5 | 108,5 |
| - Доля потребителей обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | 85 | 87 | 90 | 97 |
| - Удельный вес сетей нуждающихся в замене, % | 15 | 12 | 10 | 10 |
| - Водоотведение. |  |  |  |  |
| - Доля потребителей обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | 25 | 25 | 40 | 50 |

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основными задачами реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения являются:

-строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского сельсовета;

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Для решения этих задач предусмотрены следующие инвестиционные проекты, которые предоставлены в таблице 5-1:

Таблица 5-1. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Всего тыс. руб. с НДС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | итого по теплоснабжению | 130 460,0 | 7 460,0 | 7 400,0 | 59 600,0 | 56 000,0 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 123 937,0 | 7 087,0 | 7 030,0 | 56 620,0 | 53 200,0 |
|  | -бюджет Верх-Тулинского сельсовета: | 6 523,0 | 373,0 | 370,0 | 2 980,0 | 2 800,0 |
| 1.1. | Установка дополнительного газового модуля установленной мощностью 4 Мвт, с целью увеличения мощности, существующей блочно-модульной газовой котельной №1 ул. Кирова, с. Верх-Тула | 40 000,0 |  |  |  |  |
|  | - разработка проектной документации |  |  | 4 000,0 |  |  |
|  | - установка газового модуля |  |  |  |  | 36 000,0 |
| 1.2. | Установка 2-х модульных газовых котельных для теплоснабжения многоквартирного дома по ул. Советская,65/3 п. Красный Восток и многоквартирного дома по ул. Мира, 2 п. 8 Марта, вывод из эксплуатации угольной котельной №4, ул. Советская, 65/3 п. Красный Восток. | 9 000,0 |  |  |  |  |
|  | - разработка проектной документации |  |  | 900,0 |  |  |
|  | - установка газового модуля |  |  |  | 8100,0 |  |
| 1.3. | Замена части тепловой сети протяженностью 0,130 км по ул. Новый переулок с. Верх-Тула, | 4500,0 | 4500,0 |  |  |  |
| 1.4. | Замена теплотрассы протяженностью 2 км по ул. 1 и 2 Квартал с. Верх-Тула, | 70000,0 |  | 2500,0 | 47 500,0 | 20000,0 |
| 1.5. | Замена тепловой сети протяженностью 0,160 км по ул. Северная, п. Тулинский | 1280,0 | 1280,0 |  |  |  |
| 1.6. | Замена тепловой сети протяженностью 0,150 км по ул. Центральная, п. Тулинский | 1200,0 | 1200,0 |  |  |  |
| 1.7. | Замена тепловой сети протяженностью 0,500 км по ул. Центральная, 17-45 п. Тулинский | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  |
| 1.8. | Замена тепловой сети протяженностью 0,06 км по ул. Центральная, п. Тулинский | 480,0 | 480,0 |  |  |  |
| 2 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | итого по водоснабжению | 806 380,0 | 6 472,1 | 300 570,3 | 285 567,4 | 213 770,3 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 766 061,0 | 6 148,5 | 285 541,8 | 271 289,0 | 203 081,8 |
|  | -бюджет Верх-Тулинского сельсовета: | 40 319,0 | 323,6 | 15 028,5 | 14 278,4 | 10 688,5 |
| 2.1. | Строительство системы водоснабжения микрорайона «Прибрежный» с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области. I этап – Водозаборные скважины и блочно-модульная станция водоподготовки. II этап – Сети водопровода. | 50 000,0 |  |  |  |  |
|  | - разработка проектно-сметной документации |  | 3 202,8 |  |  |  |
|  | - I этап строительство водозаборной скважины производительностью 16м3 и блочно-модульной станции водоподготовки производительностью 16 м3 |  |  | 15 000,0 |  |  |
|  | - II этап строительство водопровода из полиэтиленовых труб Ду. 110 мм. Протяженностью 4,2 км. |  |  |  | 31 797,2 |  |
| 2.2. | Строительство водопровода в микрорайоне «Мирный» с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области, протяженностью 7 836,74 км | 41 642,2 | 331,5 | 13 770,3 | 13 770,2 | 13 770,3 |
| 2.3. | Строительство централизованной системы водоснабжения с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области в рамках масштабного инвестиционного проекта «Верх-Тулинский» | 680 000,0 |  | 240 000,0 | 240 000,0 | 200 000,0 |
| 2.4. | Реконструкция система водоснабжения п.Крупской Новосибирского района Новосибирской области. I этап – Резервуары чистой воды. II этап – Водозаборные скважина. | 30 000,0 |  |  |  |  |
|  | - разработка проектно-сметной документации |  | 1200,0 |  |  |  |
|  | - I этап – строительство резервуаров чистой воды |  |  | 900,0 |  |  |
|  | - II этап – Водозаборная скважина. |  |  | 27900,0 |  |  |
| 2.5. | Переключение абонентов с аварийного асбестоцементного водопровода на полиэтиленовый, по ул. Рабочая | 590,0 | 590,0 |  |  |  |
| 2.6. | Замена стального аварийного водопровода на 1-й Квартал от Т2 с. Верх-Тула, протяженностью 0,160 км. | 280,0 | 280,0 |  |  |  |
| 2.7. | Замена водопровода ул. 2-я Советская, с. Верх-Тула протяженностью 0,290 км. | 650,0 | 650,0 |  |  |  |
| 2.8. | Замена водопровода по ул. Чупрова, с. Верх-Тула, протяженностью 0,105 км. | 217,8 | 217,8 |  |  |  |
| 2.9. | Реконструкция комплекса системы водоснабжения с.Верх-Тула. Строительство 3 скважин, 1 резервуар |  |  |  |  |  |
|  | - разработка проектно-сметной документации | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |
| 3 | Водоотведение |  |  |  |  |  |
|  | итого по водоотведению | 675 722,0 |  | 196 380,0 | 341 111,0 | 138 231,0 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 641 935,9 |  | 186561,0 | 324 055,5 | 131 319,5 |
|  | -бюджет Верх-Тулинского сельсовета: | 33 786,1 |  | 9 819,0 | 17 055,5 | 6 911,5 |
| 3.1. | Строительство централизованной системы водоотведения. I этап. II этап. С. Верх-Тула новосибирского района новосибирской области в рамках масштабного инвестиционного проекта «Верх-Тулинский» | 669 222,0 |  |  |  |  |
|  | - строительство централизованной системы водоотведения I этап. |  |  | 196 380,0 | 196 380,0 |  |
|  | - строительство централизованной системы водоотведения II этап. |  |  |  | 138 231,0 | 138 231,0 |
| 3.2. | Строительство централизованной системы водоотведения п.Крупской |  |  |  |  |  |
|  | - разработка проектно-сметной документации | 3 500,0 |  |  | 3 500,0 |  |
| 3.3. | Реконструкция системы водоотведения п.Тулинский |  |  |  |  |  |
|  | - разработка проектно-сметной документации | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
|  | ИТОГО по СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1 612 562,0 | 13 932,1 | 504 350,3 | 686 278,4 | 408 001,3 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 1 531 933,9 | 13 235,5 | 479 132,8 | 651 964,5 | 387 601,3 |
|  | - бюджет Верх-Тулинского сельсовета | 80 628,1 | 696,6 | 25 217,5 | 34 313,9 | 20 400,0 |

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

  - Источники инвестиций

Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют -  1 612 562,0 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета –   1 531 933,9 тыс. руб.;

- средства бюджета Верх-Тулинского сельсовета – 80 628,1 тыс. руб.

В структурах финансирования инвестиционных проектов 68% приходится на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, 32% – на реконструкцию и модернизацию.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов должно осуществляться в том числе, за счет привлечения средств бюджетов всех уровней.

График финансирования проектов программы по периодам реализации с распределением по источникам финансирования приведен в таблице 6.1.

В таблицу 6.1. включены проекты, реализуемые на территории Верх-Тулинского сельсовета в соответствии с утверждёнными инвестиционными программами. Стоимость строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов коммунальной инфраструктуры приведена на основании соответствующих инвестиционных программ.

  - Уровни тарифов, надбавок, платы за	подключение, необходимые для реализации Программы.

| Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ - индексация оптовых цен для населения | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% |
| Электроэнергия - индексация тарифов для населения | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги - размеры индексации | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 3-4% | июль 3-4% | июль 3-4% | июль 3-4% | июль 3-4% | июль 3-4% |

Долгосрочный прогноз индексации тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2019-2036гг. определён в прогнозе социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2036г. выполненном Министерством экономического развития (МЭР) РФ:

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития в стране.

В таблице 6-2 представлены утвержденные тарифы на коммунальные ресурсы для потребителей Верх-Тулинского сельсовета.

Таблица 6-2. Утвержденные тарифы на коммунальные ресурсы для населения Верх-Тулинского сельсовета на                                       1 полугодие 2022 г.

| № п.п. | Тариф | Период действия тарифа | Ед. изм. | Величина односта- вочного тарифа для населения (с учётом НДС) | Название и реквизиты устанавливающего документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электроэнергия | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | руб./кВтч | 2,34 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 519-ЭЭ от 16.12.2021г. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах |
| 2 | Природный газ | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | руб./м.куб. | 6,758 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 16666-Г от 20.09.2021г. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты. |
|  |  | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | руб./м.куб. | 5,82 |  | На отопление при одновременном использовании газа на иные цели… |
| 3 | Тепловая энергия на цели отопления | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | руб./Гкал | 1938,04 |  | ООО «Техногаз-Сервис» |
|  |  | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | руб./Гкал | 2 027,54 |  | ООО «Финсовет» |
| 4 | Холодная вода | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | руб./м.куб. | 20,19 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 505-В от 16.12.2021г. | МУП «Верх-Тула Ресурс» |
|  |  | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | руб./м.куб | 20,35 |  | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |
| 5 | Водоотведение | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | руб./м.куб | 15,77 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 505-В от 16.12.2021г. | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |
| 6 | Вывоз ЖБО | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | руб./м.куб. | 337,00 |  |  |
| 8 | Обращение с ТКО | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | руб./м.куб. | 87,19 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 518-ЖКХ от 16.12.2021г. | ООО «Экология-Новосибирск» |
| 9 | Взнос на капитальный ремонт | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г | руб/кв.м. | 10,07 | Постановление Правительства Новосибирской области № 534 – П от 21.12.2021г. | Фонд Модернизации ЖКХ |

Таблица 6-3. Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг на территории Верх-Тулинского сельсовета по состоянию на 2022 год.

| № п.п. | Наименование норматива | Нормативный документ | Из расчета за месяц на один измеритель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед.изм. | Значение | Измеритель |
| 1 | Норматив потребления электроэнергии в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, жилых домах, оборудованных электроплитами при количестве комнат 2 и количестве проживающих 3 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013г №68 ЭЭ | кВт/чел. в месяц | 154 | чел. |
| 2 | Норматив потребления электроэнергии в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, жилых домах, оборудованных электроплитами при количестве комнат 4 и более и количестве проживающих 5 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013г №68 ЭЭ | кВт/чел. в месяц | 109 | Чел. |
| 3 | Норматив потребления газа для приготовления пищи и с использованием газовой плиты | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 15.08.2012г №169-Г | м. куб./чел. в месяц | 10 | чел |
| 4 | Норматив потребления газа для отопления жилых помещений. | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 15.08.2012г №169-Г | куб. м./кв. м. в месяц | 10 | м. кв. |
| 5 | Норматив потребления отопления (1-2- этажной застройки) | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 15.06.2016г №85-ТЭ | Гкал./м. кв. общей площади всех помещений | 0,025 | м. кв. |
| 6 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, канализированием, оборудованных ваннами длиной 1500-1700 мм, душами раковинами, кухонными мойками и унитазами | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019г №336-В | м. куб./чел. в месяц | 9,7 | чел. |
| 7 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, канализированием, оборудованных ваннами длиной 1500-1700 мм, душами раковинами, кухонными мойками и унитазами | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019г №336-В | м. куб./чел. в месяц | 8,8 | чел. |
| 8 | Норматив накопления твердых коммунальных отходов | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017г №342-ЖКХ | м. куб./чел. в год | 2,38 | чел. |

  - Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения Верх-Тулинского сельсовета

Расчет расходов населения на коммунальные ресурсы Верх-Тулинского сельсовета произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов по каждому виду коммунальных ресурсов.

Проверка доступности тарифов на жилищно-коммунальные услуги (длее ЖКУ) проведена путем определения пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищно- коммунальные услуги.

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении нормативной, ожидаемой и предельной платежеспособной возможности населения.

Ожидаемая величина платежей граждан за ЖКУ определяется в расчете на 1 м2 общей площади исходя из прогнозируемых тарифов на ЖКУ и нормативов потребления.

Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов в ценах отчетного периода) определена в соответствии с региональным стандартом по установленным нормативам потребления коммунальных ресурсов.

При переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться, как правило, в меньшую сторону.

Стоимость ЖКУ (из расчёта на одного проживающего) по Верх-Тулинскому сельсовету за 2021г. установлена в областном стандарте стоимости жилищно - коммунальных услуг, утверждённом постановлением Губернатора Новосибирской области от 16.03.2021г. №51 «Об установлении региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Новосибирской области на 2021год»

Нормативы потребления ЖКУ приведены в таблице 6-3.

Сравнительный анализ уровня платежей граждан с утвержденным областным стандартом стоимости ЖКУ на 2022г. представлен в таблице 6-4.

Анализ выполнен для двух видов жилищ: первый - квартира в МКД и второй - благоустроенный индивидуальный жилой дом.

Для каждого вида жилища принято 18 кв.м. общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из трех и пяти человек;

При расчётах принималась, семья из трёх и пяти человек.

Таблица 6-4. Расходы населения на коммунальные ресурсы

| Показатель | ед. изм. | 2022 год, при уровне обеспеченности жильем 18 кв.м. на человека |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Верх-тула |  | п. Крупской |  |
|  |  | Из расчета на семью из трех человек, проживающей в квартире площадью 54 кв. м. с ванной с централизованным отоплением | Из расчета на семью из пяти человек, проживающей в доме площадью 90 кв.м. с ванной, отоплением от индивидуального газового котла | Из расчета на семью из трех человек, проживающей в доме площадью 54 кв.м. с ванной, отоплением от индивидуального газового котла | Из расчета на семью из пяти человек, проживающей в доме площадью 90 кв.м. с ванной, отоплением от индивидуального газового котла |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| Норматив потребления | кВт/ч | 154 | 109 | 154 | 109 |
| Тариф | руб./кВт/ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| Расходы на электроснабжение | руб. | 360,36 | 587,34 | 360,36 | 587,34 |
| Центральное отопление |  |  |  |  |  |
| Норматив потребления | Гкал | 1,35 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф | руб./Гкал | 1973,34 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на теплоснабжение | Руб. | 2664,0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Норматив потребления | м3/чел | 29,1 | 38,7 | 23,25 | 38,7 |
| Тариф | руб./м3 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 |
| Расходы на теплоснабжение | руб. | 587,52 | 781,35 | 469,4 | 781,35 |
| Газоснабжение на цели приготовления пищи |  |  |  |  |  |
| Норматив потребления | м3/чел | 0 | 30 | 30 | 50 |
| Тариф | руб./м3 | 0 | 6,758 | 6,758 | 6,758 |
| Расходы на газоснабжение для приготовления пищи и нагрев воды | руб. | 0 | 202,7 | 202,7 | 338,0 |
| Газоснабжение на цели отопления |  |  |  |  |  |
| Норматив потребления | м3/1 кв.м | 0 | 540 | 540 | 900 |
| Тариф | руб./м3 | 0 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| Расходы на газоснабжение для целей отопления | руб. | 0 | 3142,8 | 3142,8 | 5 238,0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Норматив потребления | м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф | руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на водоотведение | руб. |  |  |  |  |
| Вывоз ЖБО |  |  |  |  |  |
| Норматив потребления | м3/чел. | 26,4 | 44 | 26,4 | 44 |
| Тариф | руб./м3 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Расходы на водоотведение | руб. | 2904,0 | 4840,0 | 2904,0 | 4840,0 |
| Обращение с ТКО |  |  |  |  |  |
| Норматив потребления | м3/чел | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Тариф | руб./м3 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 |
| Расходы на обращение с ТКО | руб. | 261,57 | 435,9 | 261,57 | 435,9 |
| Плата за содержание жилья |  |  |  |  |  |
| Плата за содержание жилого помещения | руб./м2 | 51,30 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы за содержание жилого помещения | руб. | 2770,2 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
| Плата за капительный ремонт жилья | руб./м2 | 8,03 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальный ремонт жилья | руб. | 433,6 | 0 | 0 | 0 |
| Все расходы на коммунальные ресурсы | руб. | 9 981,25 | 9 990,1 | 7340,8 | 12 219,7 |
| Удельный расход на 1 кв.м. общей площади | руб./м2 | 184,83 | 111,0 | 135,94 | 135,77 |
| Расходы на одного члена семьи (отопительный период) | руб./чел | 3 327,08 | 1998,02 | 2 446,94 | 2443,9 |
| Областной стандарт стоимости коммунальных услуг на одного члена семьи | руб./чел | 2143,8 | 1950,45 | 1950,45 | 1950,45 |
| Разница между предельной суммой ЖКУ и удельным прогнозируемым расходом | руб./м2 | -1183,2 | -47,57 | 496,5 | 493,45 |
| Показатель | ед. изм. | 2022 год, при уровне обеспеченности жильем 18 кв. м. на человека |  |  |  |
|  |  | п. Красный Восток, п. 8 Марта |  | п. Тулинский |  |
|  |  | Из расчета на семью из трех человек, проживающей в квартире площадью 54 кв. м. с ванной с централизованным отоплением | Из расчета на семью из пяти человек, проживающей в доме площадью 90 кв.м. с ванной, отоплением от индивидуального газового котла | Из расчета на семью из трех человек, проживающей в квартире площадью 54 кв. м. с ванной с централизованным отоплением | Из расчета на семью из пяти человек, проживающей в доме площадью 90 кв.м. с ванной, отоплением от индивидуального газового котла |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| Норматив потребления | кВт/ч | 154 | 109 | 154 | 109 |
| Тариф | руб./кВт/ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| Расходы на электроснабжение | руб. | 360,36 | 587,34 | 360,36 | 587,34 |
| Центральное отопление |  |  |  |  |  |
| Норматив потребления | Гкал | 1,35 | 0 | 1,35 | 0 |
| Тариф | руб./Гкал | 2078,75 | 0 | 2027,54 | 0 |
| Расходы на теплоснабжение | Руб. | 2806,3 | 0 | 2737,17 | 0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Норматив потребления | м3/чел | 29,1 | 38,7 | 29,1 | 38,7 |
| Тариф | руб./м3 | 20,19 | 20,19 | 20,35 | 20,35 |
| Расходы на теплоснабжение | руб. | 587,52 | 781,35 | 592,18 | 787,54 |
| Газоснабжение на цели приготовления пищи |  |  |  |  |  |
| Норматив потребления | м3/чел | 0 | 30 | 0 | 50 |
| Тариф | руб./м3 | 0 | 6,758 | 0 | 6,758 |
| Расходы на газоснабжение для приготовления пищи и нагрев воды | руб. | 0 | 202,7 | 0 | 338,0 |
| Газоснабжение на цели отопления |  |  |  |  |  |
| Норматив потребления | м3/1 кв.м | 0 | 900 | 0 | 900 |
| Тариф | руб./м3 | 0 | 5,82 | 0 | 5,82 |
| Расходы на газоснабжение для целей отопления | руб. | 0 | 5 238,0 | 0 | 5 238,0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Норматив потребления | м3/чел. | 0 | 0 | 26,4 | 0 |
| Тариф | руб./м3 | 0 | 0 | 15,17 | 0 |
| Расходы на водоотведение | руб. | 0 | 0 | 400,5 | 0 |
| Вывоз ЖБО |  |  |  |  |  |
| Норматив потребления | м3/чел. | 26,4 | 26,4 | 0 | 44 |
| Тариф | руб./м3 | 110 | 110 | 0 | 110 |
| Расходы на водоотведение | руб. | 2904,0 | 2904,0 | 0 | 4840,0 |
| Обращение с ТКО |  |  |  |  |  |
| Норматив потребления | м3/чел | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Тариф | руб./м3 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 |
| Расходы на обращение с ТКО | руб. | 261,57 | 435,9 | 261,57 | 435,9 |
| Плата за содержание жилья |  |  |  |  |  |
| Плата за содержание жилого помещения | руб./м2 | 51,30 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы за содержание жилого помещения | руб. | 2770,2 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
| Плата за капительный ремонт жилья | руб./м2 | 8,03 | 0 | 8,03 | 0 |
| Расходы на капитальный ремонт жилья | руб. | 433,6 | 0 | 433,6 | 0 |
| Все расходы на коммунальные ресурсы | руб. | 10123,5 | 10152,69 | 4 785,38 | 12 226,78 |
| Удельный расход на 1 кв.м. общей площади | руб./м2 | 187,47 | 112,8 | 88,62 | 135,85 |
| Расходы на одного члена семьи (отопительный период) | руб./чел | 3374,51 | 2030,53 | 1595,12 | 2445,35 |
| Областной стандарт стоимости коммунальных услуг на одного члена семьи | руб./чел | 2143,8 | 1950,45 | 2143,8 | 1950,45 |
| Разница между предельной суммой ЖКУ и удельным прогнозируемым расходом | руб./м2 | 1230,71 | 80,08 | 548,6 | 494,9 |

7. Управление программой.

  - Ответственные за реализацию Программы.

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет администрация округа Муром. Координатором реализации Программы является Администрация округа Муром, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Ответственными за реализацию программы являются ответственные исполнители соответствующих инвестиционных программ, согласно перечню мероприятий, приведенному в приложении 1.

  - План-график работ по реализации Программы.

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении.

Реализация программы осуществляется с 2022 по 2025 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2022-2025гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах.

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга выполнения Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

− периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а	также	информации	о	состоянии	и развитии

систем коммунальной инфраструктуры городского округа;

− анализ данных о результатах планируемых и фактически реализуемых мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

− сопоставление и сравнение значений целевых показателей во временном аспекте по факту выполнения прогноза.

  - Порядок корректировки Программы.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.